DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN CISCO

NOVIEMBRE 28 de 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN CISCO

Paso 7 Actividad colaborativa 4

Tema

Enrutamiento Dinámico

OSPF de una sola área

Listas de control de acceso

DHCP

Traducción de direcciones IP para IPv4

Estudiante:

RICARDO MANRIQUE JAIMES CODIGO: 91285704

JUAN CAMILO MORALES CODIGO: 1.083.882.912

GIOVANNY BARRERA CODIGO: 91.533.918

MARITZA DIAS CODIGO: 1.095.918.275

Tutor:

GERARDO GRANADOS ACUÑA

Grupo:

203092_10

Colombia.				 Noviembre 28 de 2017

INTRODUCCION

Con la realización de este trabajo se busca consolidar conocimientos adquiridos durante el desarrollo de los capítulos 7,8,9,10 y 11 del curso de cisco cnna2 y la unidad 4 en general. Se abordarán temas tales como

- Enrutamiento Dinámico

- OSPF de una sola área

- Listas de control de acceso

- DHCP

- Traducción de direcciones IP para IPv4

Donde cada una de las prácticas se desarrollará mediante el uso de la herramienta de Simulación PACKET TRACER y/o Laboratorio remoto (NETLAB) las cuales nos ayudaran a adquirir cierta habilidades y destrezas que mejoraran el aprendizaje de la unidad.

Tabla de contenido

4.4.1.2 Packet Tracer - Configure IP ACLs to Mitigate Attacks	6

9.2.1.10 Packet Tracer Configuring Standard ACLs Instructions IG	16

9.2.1.11 Packet Tracer - Configuring Named Standard ACLs	23

9.2.3.3 Packet Tracer - Configuring an ACL on VTY Lines	29

9.5.2.6 Packet Tracer - Configuring IPv6 ACLs	34

7.3.2.4 Lab - Configuring Basic RIPv2 and RIPng	40

Parte 1: 	armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos	42

Parte 2:	configurar y verificar el routing RIPv2	45

Parte 3:	configurar IPv6 en los dispositivos	54

Parte 4:	configurar y verificar el routing RIPng	57

8.2.4.5 Práctica de laboratorio: configuración de OSPFv2 básico de área única	62

Part 1:	armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos	64

Part 2:	Configurar y verificar el enrutamiento OSPF	67

Part 3:	cambiar las asignaciones de ID del router	75

Part 4:	configurar las interfaces pasivas de OSPF	79

Part 5:	cambiar las métricas de OSPF	85

10.1.2.4 - Práctica de laboratorio: configuración de DHCPv4 básico en un switch	98

Part 1:	armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos	100

Part 2:	cambiar la preferencia de SDM	101

Part 3:	configurar DHCPv4	103

Part 4:	configurar DHCPv4 para varias VLAN	104

Part 5:	habilitar el routing IP	105

10.2.3.5 - Práctica de laboratorio: configuración de DHCPv6 sin estado y con estado	109

Part 1:	armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos	111

Part 2:	configurar la red para SLAAC	111

Part 3:	configurar la red para DHCPv6 sin estado	118

Part 4:	configurar la red para DHCPv6 con estado	123

11.2.3.7 Lab - Configuring NAT Pool Overload and PAT	138

Part 1:	Armar la red y verificar la conectividad	139

Part 2:	Configurar y verificar el conjunto de NAT con sobrecarga	144

Part 3:	Configurar y verificar PAT	149

# Desarrollo de Actividad PACKET TRACER

Se realizarán las actividades de simulación de cada una de las prácticas mediante el uso de la herramienta de Simulación PACKET TRACER y/o Laboratorio remoto (NETLAB)

# 4.4.1.2 Packet Tracer - Configure IP ACLs to Mitigate Attacks

Addressing Table

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway | Switch Port |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fa0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A | S1 Fa0/5 |
|  | S0/0/0 (DCE) | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/A | N/A |
| R2 | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/A | N/A |
|  | S0/0/1 (DCE) | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/A | N/A |
|  | Lo0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | N/A | N/A |
| R3 | Fa0/1 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | N/A | S3 Fa0/5 |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/A | N/A |
| PC-A | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | S1 Fa0/6 |
| PC-C | NIC | 192.168.3.3 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | S3 Fa0/18 |

Objectives

         Verify connectivity among devices before firewall configuration.

         Use ACLs to ensure remote access to the routers is available only from management station PC-C.

         Configure ACLs on R1 and R3 to mitigate attacks.

         Verify ACL functionality.

Background / Scenario

Access to routers R1, R2, and R3 should only be permitted from PC-C, the management station. PC-C is also used for connectivity testing to PC-A, a server providing DNS, SMTP, FTP, and HTTPS services.

Standard operating procedure is to apply ACLs on edge routers to mitigate common threats based on source and/or destination IP address. In this activity, you create ACLs on edge routers R1 and R3 to achieve this goal. You then verify ACL functionality from internal and external hosts.

The routers have been pre-configured with the following:

o    Enable password: ciscoenpa55

o    Password for console: ciscoconpa55

o    Username for VTY lines: SSHadmin

o    Password for VTY lines: ciscosshpa55

o    IP addressing

o    Static routing

Part 1: Verify Basic Network Connectivity

Verify network connectivity prior to configuring the IP ACLs.

Step 1:      From PC-A, verify connectivity to PC-C and R2.

a.     From the command prompt, ping PC-C (192.168.3.3).

b.    From the command prompt, establish a SSH session to R2 Lo0 interface (192.168.2.1) using username SSHadmin and password ciscosshpa55. When finished, exit the SSH session.

PC> ssh -l SSHadmin 192.168.2.1

Step 2:      From PC-C, verify connectivity to PC-A and R2.

a.     From the command prompt, ping PC-A (192.168.1.3).

b.    From the command prompt, establish a SSH session to R2 Lo0 interface (192.168.2.1) using username SSHadmin and password ciscosshpa55. Close the SSH session when finished.

c.     Open a web browser to the PC-A server (192.168.1.3) to display the web page. Close the browser when done.

Part 2: Secure Access to Routers

Step 1:      Configure ACL 10 to block all remote access to the routers except from PC-C.

Use the access-list command to create a numbered IP ACL on R1, R2, and R3.

Step 2:      Apply ACL 10 to ingress traffic on the VTY lines.

Use the access-class command to apply the access list to incoming traffic on the VTY lines.

Step 3:      Verify exclusive access from management station PC-C.

- Establish a SSH session to 192.168.2.1 from PC-C (should be successful).

- Establish a SSH session to 192.168.2.1 from PC-A (should fail).

Part 3: Create a Numbered IP ACL 120 on R1

Permit any outside host to access DNS, SMTP, and FTP services on server PC-A, deny any outside host access to HTTPS services on PC-A, and permit PC-C to access R1 via SSH.

Step 1:      Verify that PC-C can access the PC-A via HTTPS using the web browser.

Be sure to disable HTTP and enable HTTPS on server PC-A.

Step 2:      Configure ACL 120 to specifically permit and deny the specified traffic.

Use the access-list command to create a numbered IP ACL.

Step 3:      Apply the ACL to interface S0/0/0.

Use the ip access-group command to apply the access list to incoming traffic on interface S0/0/0.

Step 4:      Verify that PC-C cannot access PC-A via HTTPS using the web browser.

Part 4: Modify An Existing ACL on R1

Permit ICMP echo replies and destination unreachable messages from the outside network (relative to R1); deny all other incoming ICMP packets.

Step 1:      Verify that PC-A cannot successfully ping the loopback interface on R2.

Step 2:      Make any necessary changes to ACL 120 to permit and deny the specified traffic.

Use the access-list command to create a numbered IP ACL.

Step 3:      Verify that PC-A can successfully ping the loopback interface on R2.

Part 5: Create a Numbered IP ACL 110 on R3

Deny all outbound packets with source address outside the range of internal IP addresses on R3.

Step 1:      Configure ACL 110 to permit only traffic from the inside network.

Use the access-list command to create a numbered IP ACL.

Step 2:      Apply the ACL to interface F0/1.

Use the ip access-group command to apply the access list to incoming traffic on interface F0/1

.

Part 6: Create a Numbered IP ACL 100 on R3

On R3, block all packets containing the source IP address from the following pool of addresses: 127.0.0.0/8, any RFC 1918 private addresses, and any IP multicast address.

Step 1:      Configure ACL 100 to block all specified traffic from the outside network.

You should also block traffic sourced from your own internal address space if it is not an RFC 1918 address (in this activity, your internal address space is part of the private address space specified in RFC 1918).

Use the access-list command to create a numbered IP ACL.

Step 2:      Apply the ACL to interface Serial 0/0/1.

Use the ip access-group command to apply the access list to incoming traffic on interface Serial 0/0/1.

Step 3:      Confirm that the specified traffic entering interface Serial 0/0/1 is dropped.

From the PC-C command prompt, ping the PC-A server. The ICMP echo replies are blocked by the ACL since they are sourced from the 192.168.0.0/16 address space.

Step 4:      Check results.

Your completion percentage should be 100%. Click Check Results to see feedback and verification of which required components have been completed.

# 9.2.1.10 Packet Tracer Configuring Standard ACLs Instructions IG

Packet Tracer - Configuring Standard ACLs

Addressing Table

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | F0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | F0/1 | 192.168.11.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/0/1 | 10.3.3.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| R2 | F0/0 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| R3 | F0/0 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 10.3.3.2 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/A |
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.11.10 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| WebServer | NIC | 192.168.20.254 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |

Objectives

Part 1: Plan an ACL Implementation

Part 2: Configure, Apply, and Verify a Standard ACL

Background / Scenario

Standard access control lists (ACLs) are router configuration scripts that control whether a router permits or denies packets based on the source address. This activity focuses on defining filtering criteria, configuring standard ACLs, applying ACLs to router interfaces, and verifying and testing the ACL implementation. The routers are already configured, including IP addresses and Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) routing.

Part 1:     Plan an ACL Implementation

Step 1:     Investigate the current network configuration.

Before applying any ACLs to a network, it is important to confirm that you have full connectivity. Verify that the network has full connectivity by choosing a PC and pinging other devices on the network. You should be able to successfully ping every device.

Step 2:     Evaluate two network policies and plan ACL implementations.

a.     The following network policies are implemented on R2:

         The 192.168.11.0/24 network is not allowed access to the WebServer on the 192.168.20.0/24 network.

         All other access is permitted.

To restrict access from the 192.168.11.0/24 network to the WebServer at 192.168.20.254 without interfering with other traffic, an ACL must be created on R2. The access list must be placed on the outbound interface to the WebServer. A second rule must be created on R2 to permit all other traffic.

b.    The following network policies are implemented on R3:

         The 192.168.10.0/24 network is not allowed to communicate to the 192.168.30.0/24 network.

         All other access is permitted.

To restrict access from the 192.168.10.0/24 network to the 192.168.30/24 network without interfering with other traffic, an access list will need to be created on R3. The ACL must placed on the outbound interface to PC3. A second rule must be created on R3 to permit all other traffic.

Part 2:     Configure, Apply, and Verify a Standard ACL

Step 1:     Configure and apply a numbered standard ACL on R2.

a.     Create an ACL using the number 1 on R2 with a statement that denies access to the 192.168.20.0/24 network from the 192.168.11.0/24 network.

R2(config)# access-list 1 deny 192.168.11.0 0.0.0.255

b.    By default, an access list denies all traffic that does not match a rule. To permit all other traffic, configure the following statement:

R2(config)# access-list 1 permit any

c.     For the ACL to actually filter traffic, it must be applied to some router operation. Apply the ACL by placing it for outbound traffic on the Gigabit Ethernet 0/0 interface.

R2(config)# interface GigabitEthernet0/0

R2(config-if)# ip access-group 1 out

Step 2:     Configure and apply a numbered standard ACL on R3.

a.     Create an ACL using the number 1 on R3 with a statement that denies access to the 192.168.30.0/24 network from the PC1 (192.168.10.0/24) network.

R3(config)# access-list 1 deny 192.168.10.0 0.0.0.255

b.    By default, an ACL denies all traffic that does not match a rule. To permit all other traffic, create a second rule for ACL 1.

R3(config)# access-list 1 permit any

c.     Apply the ACL by placing it for outbound traffic on the Gigabit Ethernet 0/0 interface.

R3(config)# interface GigabitEthernet0/0

R3(config-if)# ip access-group 1 out

Step 3:     Verify ACL configuration and functionality.

a.     On R2 and R3, enter the show access-list command to verify the ACL configurations. Enter the show run or show ip interface gigabitethernet 0/0 command to verify the ACL placements.

b.    With the two ACLs in place, network traffic is restricted according to the policies detailed in Part 1. Use the following tests to verify the ACL implementations:

         A ping from 192.168.10.10 to 192.168.11.10 succeeds.

         A ping from 192.168.10.10 to 192.168.20.254 succeeds.

         A ping from 192.168.11.10 to 192.168.20.254 fails.

         A ping from 192.168.10.10 to 192.168.30.10 fails.

         A ping from 192.168.11.10 to 192.168.30.10 succeeds.

         A ping from 192.168.30.10 to 192.168.20.254 succeeds.

# 9.2.1.11 Packet Tracer - Configuring Named Standard ACLs

Addressing Table

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | F0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | F0/1 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | E0/0/0 | 192.168.100.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | E0/1/0 | 192.168.200.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| File Server | NIC | 192.168.200.100 | 255.255.255.0 | 192.168.200.1 |
| Web Server | NIC | 192.168.100.100 | 255.255.255.0 | 192.168.100.1 |
| PC0 | NIC | 192.168.20.3 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| PC1 | NIC | 192.168.20.4 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.10.3 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |

Objectives

Part 1: Configure and Apply a Named Standard ACL

Part 2: Verify the ACL Implementation

Background / Scenario

The senior network administrator has tasked you to create a standard named ACL to prevent access to a file server. All clients from one network and one specific workstation from a different network should be denied access.

Part 1:     Configure and Apply a Named Standard ACL

Step 1:     Verify connectivity before the ACL is configured and applied.

All three workstations should be able to ping both the Web Server and File Server.

Step 2:     Configure a named standard ACL.

Configure the following named ACL on R1.

R1(config)# ip access-list standard File_Server_Restrictions

R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.20.4

R1(config-std-nacl)# deny any

Note: For scoring purposes, the ACL name is case-sensitive.

Step 3:     Apply the named ACL.

- Apply the ACL outbound on the interface Fast Ethernet 0/1.

R1(config)#int f0/1

R1(config-if)# ip access-group File_Server_Restrictions out

b.    Save the configuration.

Part 2:     Verify the ACL Implementation

Step 1:     Verify the ACL configuration and application to the interface.

Use the show access-lists command to verify the ACL configuration. Use the show run or show ip interface fastethernet 0/1 command to verify that the ACL is applied correctly to the interface.

Step 2:     Verify that the ACL is working properly.

All three workstations should be able to ping the Web Server, but only PC1 should be able to ping the File Server.

PC 2 A FILE SERVER “unreachable”

PC 0 A FILE SERVER “unreachable”

PC 1 A FILE SERVER “exitoso”

# 9.2.3.3 Packet Tracer - Configuring an ACL on VTY Lines

Addressing Table

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router | F0/0 | 10.0.0.254 | 255.0.0.0 | N/A |
| PC | NIC | 10.0.0.1 | 255.0.0.0 | 10.0.0.254 |
| Laptop | NIC | 10.0.0.2 | 255.0.0.0 | 10.0.0.254 |

Objectives

Part 1: Configure and Apply an ACL to VTY Lines

Part 2: Verify the ACL Implementation

Background

As network administrator, you must have remote access to your router. This access should not be available to other users of the network. Therefore, you will configure and apply an access control list (ACL) that allows PCaccess to the Telnet lines, but denies all other source IP addresses.

Part 1:     Configure and Apply an ACL to VTY Lines

Step 1:     Verify Telnet access before the ACL is configured.

Both computers should be able to Telnet to the Router. The password is cisco.

Step 2:     Configure a numbered standard ACL.

Configure the following numbered ACL on Router.

Router(config)# access-list 99 permit host 10.0.0.1

Because we do not want to permit access from any other computers, the implicit deny property of the access list satisfies our requirements.

Step 3:     Place a named standard ACL on the router.

Access to the Router interfaces must be allowed, while Telnet access must be restricted. Therefore, we must place the ACL on Telnet lines 0 through 4. From the configuration prompt of Router, enter line configuration mode for lines 0 – 4 and use the access-class command to apply the ACL to all the VTY lines:

Router(config)# line vty 0 15

Router(config-line)# access-class 99 in

Part 2:     Verify the ACL Implementation

Step 1:     Verify the ACL configuration and application to the VTY lines.

Use the show access-lists to verify the ACL configuration. Use the show run command to verify the ACL is applied to the VTY lines.

Step 2:     Verify that the ACL is working properly.

Both computers should be able to ping the Router, but only PC should be able to Telnet to it.

PING PC OK

TELNET PC OK

PING LAPTOP OK

TELNET LAPTOP DENEGADO

# 9.5.2.6 Packet Tracer - Configuring IPv6 ACLs

Addressing Table

| Device | Interface | IPv6 Address/Prefix | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Server3 | NIC | 2001:DB8:1:30::30/64 | FE80::30 |

Objectives

Part 1: Configure, Apply, and Verify an IPv6 ACL

Part 2: Configure, Apply, and Verify a Second IPv6 ACL

Part 1:     Configure, Apply, and Verify an IPv6 ACL

Logs indicate that a computer on the 2001:DB8:1:11::0/64 network is repeatedly refreshing their web page causing a Denial-of-Service (DoS) attack against Server3. Until the client can be identified and cleaned, you must block HTTP and HTTPS access to that network with an access list.

Step 1:     Configure an ACL that will block HTTP and HTTPS access.

Configure an ACL named BLOCK_HTTP on R1 with the following statements.

#ipv6 access-list BLOCK_HTTP

a.     Block HTTP and HTTPS traffic from reaching Server3.

R1(config)# deny tcp any host 2001:DB8:1:30::30 eq www

R1(config)# deny tcp any host 2001:DB8:1:30::30 eq 443

b.    Allow all other IPv6 traffic to pass.

R1(config-ipv6-acl)#permit ip any any

Step 2:     Apply the ACL to the correct interface.

Apply the ACL on the interface closest the source of the traffic to be blocked.

R1(config-if)# ipv6 traffic-filter BLOCK_HTTP in

Step 3:     Verify the ACL implementation.

Verify the ACL is operating as intended by conducting the following tests:

         Open the web browser of PC1 to http:// 2001:DB8:1:30::30 or https://2001:DB8:1:30::30. The website should appear.

         Open the web browser of PC2 to http:// 2001:DB8:1:30::30 or https://2001:DB8:1:30::30. The website should be blocked

         Ping from PC2 to 2001:DB8:1:30::30. The ping should be successful.

Part 2:     Configure, Apply, and Verify a Second IPv6 ACL

The logs now indicate that your server is receiving pings from many different IPv6 addresses in a Distributed Denial of Service (DDoS) attack. You must filter ICMP ping requests to your server.

Step 1:     Create an access list to block ICMP.

Configure an ACL named BLOCK_ICMP on R3 with the following statements:

a.     Block all ICMP traffic from any hosts to any destination.

b.    Allow all other IPv6 traffic to pass.

Step 2:     Apply the ACL to the correct interface.

In this case, ICMP traffic can come from any source. To ensure that ICMP traffic is blocked regardless of its source or changes that occur to the network topology, apply the ACL closest to the destination.

Step 3:     Verify that the proper access list functions.

- Ping from PC2 to 2001:DB8:1:30::30. The ping should fail.

- Ping from PC1 to 2001:DB8:1:30::30. The ping should fail.

Open the web browser of PC1 to http:// 2001:DB8:1:30::30 or https://2001:DB8:1:30::30. The website should display.

PRACTICAS DE LABORATORIO

# 7.3.2.4 Lab - Configuring Basic RIPv2 and RIPng

Topología

Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 | 172.30.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 (DCE) | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| R2 | G0/0 | 209.165.201.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/0/1 (DCE) | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/A |
| R3 | G0/1 | 172.30.30.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| S1 | N/A | VLAN 1 | N/A | N/A |
| S3 | N/A | VLAN 1 | N/A | N/A |
| PC-A | NIC | 172.30.10.3 | 255.255.255.0 | 172.30.10.1 |
| PC-B | NIC | 209.165.201.2 | 255.255.255.0 | 209.165.201.1 |
| PC-C | NIC | 172.30.30.3 | 255.255.255.0 | 172.30.30.1 |

Objetivos

Parte 1: armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: configurar y verificar el routing RIPv2

Configurar y verificar que se esté ejecutando RIPv2 en los routers.

Configurar una interfaz pasiva.

Examinar las tablas de routing.

Desactivar la sumarización automática.

Configurar una ruta predeterminada.

Verificar la conectividad de extremo a extremo.

Parte 3: configurar IPv6 en los dispositivos

Parte 4: configurar y verificar el routing RIPng

Configurar y verificar que se esté ejecutando RIPng en los routers.

Examinar las tablas de routing.

Configurar una ruta predeterminada.

Verificar la conectividad de extremo a extremo.

Información básica/situación

RIP versión 2 (RIPv2) se utiliza para enrutar direcciones IPv4 en redes pequeñas. RIPv2 es un protocolo de routing vector distancia sin clase, según la definición de RFC 1723. Debido a que RIPv2 es un protocolo de routing sin clase, las máscaras de subred se incluyen en las actualizaciones de routing. De manera predeterminada, RIPv2 resume automáticamente las redes en los límites de redes principales. Cuando se deshabilita la sumarización automática, RIPv2 ya no resume las redes a su dirección con clase en routers fronterizos.

RIP de última generación (RIPng) es un protocolo de routing vector distancia para enrutar direcciones IPv6, según la definición de RFC 2080. RIPng se basa en RIPv2 y tiene la misma distancia administrativa y limitación de 15 saltos.

En esta práctica de laboratorio, configurará la topología de la red con routing RIPv2, deshabilitará la sumarización automática, propagará una ruta predeterminada y usará comandos de CLI para ver y verificar la información de routing RIP. Luego, configurará la topología de la red con direcciones IPv6, configurará RIPng, propagará una ruta predeterminada y usará comandos de CLI para ver y verificar la información de routing RIPng.

Nota: los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR) Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Los switches que se utilizan son Cisco Catalyst 2960s con IOS de Cisco versión 15.0(2) (imagen de lanbasek9). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones del IOS de Cisco. Según el modelo y la versión de IOS de Cisco, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router que se encuentra al final de la práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: asegúrese de que los routers y los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte con el instructor.

Recursos necesarios

3 routers (Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)

2 switches (Cisco 2960 con IOS de Cisco versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o similar)

3 computadoras (Windows 7, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

Cables de consola para configurar los dispositivos con IOS de Cisco mediante los puertos de consola

Cables Ethernet y seriales, como se muestra en la topología

- Parte 1: 	armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos.

realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología.

inicializar y volver a cargar el router y el switch.

configurar los parámetros básicos para cada router y switch.

Desactive la búsqueda del DNS.

Configure los nombres de los dispositivos como se muestra en la topología.

Configurar la encriptación de contraseñas.

Asigne class como la contraseña del modo EXEC privilegiado.

Asigne cisco como la contraseña de consola y la contraseña de vty.

Configure un mensaje MOTD para advertir a los usuarios que se prohíbe el acceso no autorizado.

Configure logging synchronous para la línea de consola.

Configure la dirección IP que se indica en la tabla de direccionamiento para todas las interfaces.

Configure una descripción para cada interfaz con una dirección IP.

Configure la frecuencia de reloj, si corresponde, para la interfaz serial DCE.

Copie la configuración en ejecución en la configuración de inicio.

configurar los equipos host.

Consulte la tabla de direccionamiento para obtener información de direcciones de los equipos host.

Probar la conectividad.

En este momento, las computadoras no pueden hacerse ping entre sí.

    - Cada estación de trabajo debe tener capacidad para hacer ping al router conectado. Verifique y resuelva los problemas, si es necesario.

Los routers deben poder hacerse ping entre sí. Verifique y resuelva los problemas, si es necesario.

- Parte 2:	configurar y verificar el routing RIPv2

En la parte 2, configurará el routing RIPv2 en todos los routers de la red y, luego, verificará que las tablas de routing se hayan actualizado correctamente. Una vez que haya verificado RIPv2, deshabilitará el sumarización automática, configurará una ruta predeterminada y verificará la conectividad de extremo a extremo.

- Configurar el enrutamiento RIPv2.

    - En el R1, configure RIPv2 como el protocolo de routing y anuncie las redes correspondientes.

R1# config t

R1(config)# router rip

R1(config-router)# version 2

R1(config-router)# passive-interface g0/1

R1(config-router)# network 172.30.0.0

R1(config-router)# network 10.0.0.0

El comando passive-interface evita que las actualizaciones de routing se envíen a través de la interfaz especificada. Este proceso evita tráfico de routing innecesario en la LAN. Sin embargo, la red a la que pertenece la interfaz especificada aún se anuncia en las actualizaciones de routing enviadas por otras interfaces.

Configure RIPv2 en el R3 y utilice la instrucción network para agregar las redes apropiadas y evitar actualizaciones de routing en la interfaz LAN.

Configure RIPv2 en el R2. No anuncie la red 209.165.201.0.

Nota: no es necesario establecer la interfaz G0/0 como pasiva en el R2, porque la red asociada a esta interfaz no se está anunciando.

examinar el estado actual de la red.

    - Se pueden verificar los dos enlaces seriales rápidamente mediante el comando show ip interface brief en R2.

R2# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES unset  administratively down down

GigabitEthernet0/0         209.165.201.1   YES manual up                    up

GigabitEthernet0/1         unassigned      YES unset  administratively down down

Serial0/0/0                10.1.1.2        YES manual up                    up

Serial0/0/1                10.2.2.2        YES manual up                    up

Verifique la conectividad entre las computadoras.

¿Es posible hacer ping de la PC-A a la PC-B? _____NO____ ¿Por qué? ________________________

¿Es posible hacer ping de la PC-A a la PC-C? _____SI____ ¿Por qué? _______________________

¿Es posible hacer ping de la PC-C a la PC-B? ____NO___ ¿Por qué? ___________________________

¿Es posible hacer ping de la PC-C a la PC-A? ___SI____ ¿Por qué? ___________________________

Las conexiones no se dan por que aun no se han configurado las redes en el Reuter 2

Verifique que RIPv2 se ejecute en los routers.

Puede usar los comandos debug ip rip, show ip protocols y show run para confirmar que RIPv2 esté en ejecución. A continuación, se muestra el resultado del comando show ip protocols para el R1.

R1# show ip protocols

Routing Protocol is "rip"

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Sending updates every 30 seconds, next due in 7 seconds

Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240

Redistributing: rip

Default version control: send version 2, receive 2

Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain

Serial0/0/0           2     2

Automatic network summarization is in effect

Maximum path: 4

Routing for Networks:

10.0.0.0

172.30.0.0

Passive Interface(s):

GigabitEthernet0/1

Routing Information Sources:

Gateway         Distance      Last Update

10.1.1.2             120

Distance: (default is 120)

Al emitir el comando debug ip rip en el R2, ¿qué información se proporciona que confirma que RIPv2 está en ejecución?

muestra  las redes y el puerto de comunicación que se usa con este protocolo

Cuando haya terminado de observar los resultados de la depuración, emita el comando undebug all en la petición de entrada del modo EXEC privilegiado.

Al emitir el comando show run en el R3, ¿qué información se proporciona que confirma que RIPv2 está en ejecución?

muestra toda la configuración que se hizo en este Router con respecto al protocolo

Examinar el sumarización automática de las rutas.

Las LAN conectadas al R1 y el R3 se componen de redes no contiguas. El R2 muestra dos rutas de igual costo a la red 172.30.0.0/16 en la tabla de routing. El R2 solo muestra la dirección de red principal con clase 172.30.0.0 y no muestra ninguna de las subredes de esta red.

R2# show ip route

<Output Omitted>

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C        10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

L        10.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0

C        10.2.2.0/30 is directly connected, Serial0/0/1

L        10.2.2.2/32 is directly connected, Serial0/0/1

R     172.30.0.0/16 [120/1] via 10.2.2.1, 00:00:23, Serial0/0/1

[120/1] via 10.1.1.1, 00:00:09, Serial0/0/0

209.165.201.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        209.165.201.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L        209.165.201.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

El R1 solo muestra sus propias subredes para la red 172.30.0.0. El R1 no tiene ninguna ruta para las subredes 172.30.0.0 en el R3.

R1# show ip route

<Output Omitted>

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

C        10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

L        10.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0

R        10.2.2.0/30 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:21, Serial0/0/0

172.30.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        172.30.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L        172.30.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

El R3 solo muestra sus propias subredes para la red 172.30.0.0. El R3 no tiene ninguna ruta para las subredes 172.30.0.0 en el R1.

R3# show ip route

<Output Omitted>

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

C        10.2.2.0/30 is directly connected, Serial0/0/1

L        10.2.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/1

R        10.1.1.0/30 [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:23, Serial0/0/1

172.30.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        172.30.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L        172.30.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Utilice el comando debug ip rip en el R2 para determinar las rutas recibidas en las actualizaciones RIP del R3 e indíquelas a continuación.

RIP: sending  v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/0 (10.1.1.2)

RIP: build update entries

10.2.2.0/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

RIP: received v2 update from 10.2.2.1 on Serial0/0/1

172.30.0.0/16 via 0.0.0.0 in 1 hops

RIP: received v2 update from 10.1.1.1 on Serial0/0/0

172.30.0.0/16 via 0.0.0.0 in 1 hops

El R3 no está envía ninguna de las subredes 172.30.0.0, solo la ruta resumida 172.30.0.0/16, incluida la máscara de subred. Por lo tanto, las tablas de routing del R1 y el R2 no muestran las subredes 172.30.0.0 en el R3.

Desactivar la sumarización automática.

    - El comando no auto-summary se utiliza para desactivar la sumarización automática en RIPv2. Deshabilite la sumarización automática en todos los routers. Los routers ya no resumirán las rutas en los límites de las redes principales con clase. Aquí se muestra R1 como ejemplo.

R1(config)# router rip

R1(config-router)# no auto-summary

Emita el comando clear ip route * para borrar la tabla de routing.

R1(config-router)# end

R1# clear ip route *

Examinar las tablas de enrutamiento Recuerde que la convergencia de las tablas de routing demora un tiempo después de borrarlas.

Las subredes LAN conectadas al R1 y el R3 ahora deberían aparecer en las tres tablas de routing.

R2# show ip route

<Output Omitted>

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C        10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

L        10.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0

C        10.2.2.0/30 is directly connected, Serial0/0/1

L        10.2.2.2/32 is directly connected, Serial0/0/1

172.30.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

R        172.30.0.0/16 [120/1] via 10.2.2.1, 00:01:01, Serial0/0/1

[120/1] via 10.1.1.1, 00:01:15, Serial0/0/0

R        172.30.10.0/24 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:21, Serial0/0/0

R        172.30.30.0/24 [120/1] via 10.2.2.1, 00:00:04, Serial0/0/1

209.165.201.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        209.165.201.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L        209.165.201.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

R1# show ip route

<Output Omitted>

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

C        10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

L        10.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0

R        10.2.2.0/30 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:12, Serial0/0/0

172.30.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

C        172.30.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L        172.30.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

R        172.30.30.0/24 [120/2] via 10.1.1.2, 00:00:12, Serial0/0/0

R3# show ip route

<Output Omitted>

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

C        10.2.2.0/30 is directly connected, Serial0/0/1

L        10.2.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/1

R        10.1.1.0/30 [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:23, Serial0/0/1

172.30.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        172.30.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L        172.30.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

R        172.30.10.0 [120/2] via 10.2.2.2, 00:00:16, Serial0/0/1

Utilice el comando debug ip rip en el R2 para examinar las actualizaciones RIP.

R2# debug ip rip

Después de 60 segundos, emita el comando no debug ip rip.

¿Qué rutas que se reciben del R3 se encuentran en las actualizaciones RIP?

10.2.2.1 y 172.30.30.0   ____________________________

¿Se incluyen ahora las máscaras de las subredes en las actualizaciones de enrutamiento? __SI_____

Configure y redistribuya una ruta predeterminada para el acceso a Internet.

    - Desde el R2, cree una ruta estática a la red 0.0.0.0 0.0.0.0, con el comando ip route. Esto envía todo tráfico de dirección de destino desconocida a la interfaz G0/0 del R2 hacia la PC-B y simula Internet al establecer un gateway de último recurso en el router R2.

R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.2

El R2 anunciará una ruta a los otros routers si se agrega el comando default-information originate a la configuración de RIP.

R2(config)# router rip

R2(config-router)# default-information originate

Verificar la configuración de enrutamiento.

Consulte la tabla de routing en el R1.

R1# show ip route

<Output Omitted>

Gateway of last resort is 10.1.1.2 to network 0.0.0.0

R*    0.0.0.0/0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:13, Serial0/0/0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

C        10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

L        10.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0

R        10.2.2.0/30 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:13, Serial0/0/0

172.30.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

C        172.30.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L        172.30.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

R        172.30.30.0/24 [120/2] via 10.1.1.2, 00:00:13, Serial0/0/0

¿Cómo se puede saber, a partir de la tabla de routing, que la red dividida en subredes que comparten el R1 y el R3 tiene una ruta para el tráfico de Internet?

__Ruta estática aparece en R1 y R2

__ R*   0.0.0.0/0 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:02, Serial0/0/0

__ R*   0.0.0.0/0 [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:02, Serial0/0/1

Consulte la tabla de routing en el R2.

¿En qué forma se proporciona la ruta para el tráfico de Internet en la tabla de routing?

__ por las rutas estáticas ____________

Verifique la conectividad.

    - Simule el envío de tráfico a Internet haciendo ping de la PC-A y la PC-C a 209.165.201.2.

¿Tuvieron éxito los pings? ___SI___

Verifique que los hosts dentro de la red dividida en subredes tengan posibilidad de conexión entre sí haciendo ping entre la PC-A y la PC-C.

¿Tuvieron éxito los pings? __SI____

Nota: quizá sea necesario deshabilitar el firewall de las computadoras.

- Parte 3:	configurar IPv6 en los dispositivos

En la parte 3, configurará todas las interfaces con direcciones IPv6 y verificará la conectividad.

Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IPv6/longitud de prefijo | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 | 2001:DB8:ACAD:A::1/64 FE80::1 link-local | No aplicable |
|  | S0/0/0 | 2001:DB8:ACAD:12::1/64 FE80::1 link-local | No aplicable |
| R2 | G0/0 | 2001:DB8:ACAD:B::2/64 FE80::2 link-local | No aplicable |
|  | S0/0/0 | 2001:DB8:ACAD:12::2/64 FE80::2 link-local | No aplicable |
|  | S0/0/1 | 2001:DB8:ACAD:23::2/64 FE80::2 link-local | No aplicable |
| R3 | G0/1 | 2001:DB8:ACAD:C::3/64 FE80::3 link-local | No aplicable |
|  | S0/0/1 | 2001:DB8:ACAD:23::3/64 FE80::3 link-local | No aplicable |
| PC-A | NIC | 2001:DB8:ACAD:A::A/64 | FE80::1 |
| PC-B | NIC | 2001:DB8:ACAD:B::B/64 | FE80::2 |
| PC-C | NIC | 2001:DB8:ACAD:C::C/64 | FE80::3 |

- configurar los equipos host.

Consulte la tabla de direccionamiento para obtener información de direcciones de los equipos host.

configurar IPv6 en los routers.

Nota: la asignación de una dirección IPv6 además de una dirección IPv4 en una interfaz se conoce como “dual-stacking” (o apilamiento doble). Esto se debe a que las pilas de protocolos IPv4 e IPv6 están activas.

    - Para cada interfaz del router, asigne la dirección global y la dirección link local de la tabla de direccionamiento.

Habilite el routing IPv6 en cada router.

Introduzca el comando apropiado para verificar las direcciones IPv6 y el estado de enlace. Escriba el comando en el espacio que se incluye a continuación.

___________show ipv6 interface brief ______________________

Cada estación de trabajo debe tener capacidad para hacer ping al router conectado. Verifique y resuelva los problemas, si es necesario.

Los routers deben poder hacerse ping entre sí. Verifique y resuelva los problemas, si es necesario.

- Parte 4:	configurar y verificar el routing RIPng

En la parte 4, configurará el routing RIPng en todos los routers, verificará que las tablas de routing estén correctamente actualizadas, configurará y distribuirá una ruta predeterminada, y verificará la conectividad de extremo a extremo.

- configurar el routing RIPng.

Con IPv6, es común tener varias direcciones IPv6 configuradas en una interfaz. La instrucción network se eliminó en RIPng. En cambio, el routing RIPng se habilita en el nivel de la interfaz y se identifica por un nombre de proceso pertinente en el nivel local, ya que se pueden crear varios procesos con RIPng.

    - Emita el comando ipv6 rip Test1 enable para cada interfaz en el R1 que participará en el routing RIPng, donde Test1 es el nombre de proceso pertinente en el nivel local.

R1(config)# interface g0/1

R1(config)# ipv6 rip Test1 enable

R1(config)# interface s0/0/0

R1(config)# ipv6 rip Test1 enable

Configure RIPng para las interfaces seriales en el R2, con Test2 como el nombre de proceso. No lo configure para la interfaz G0/0

Configure RIPng para cada interfaz en el R3, con Test3 como el nombre de proceso.

Verifique que RIPng se esté ejecutando en los routers.

Los comandos show ipv6 protocols, show run, show ipv6 rip database y show ipv6 rip nombre de proceso se pueden usar para confirmar que se esté ejecutando RIPng En el R1, emita el comando show ipv6 protocols.

R1# show ipv6 protocols

IPv6 Routing Protocol is "connected"

IPv6 Routing Protocol is "ND"

IPv6 Routing Protocol is "rip Test1"

Interfaces:

Serial0/0/0

GigabitEthernet0/1

Redistribution:

None

¿En qué forma se indica RIPng en el resultado?

__show ipv6 rip Test1_____________________________

Emita el comando show ipv6 rip Test1.

R1# show ipv6 rip Test1

RIP process "Test1", port 521, multicast-group FF02::9, pid 314

Administrative distance is 120. Maximum paths is 16

Updates every 30 seconds, expire after 180

Holddown lasts 0 seconds, garbage collect after 120

Split horizon is on; poison reverse is off

Default routes are not generated

Periodic updates 1, trigger updates 0

Full Advertisement 0, Delayed Events 0

Interfaces:

GigabitEthernet0/1

Serial0/0/0

Redistribution:

None

¿Cuáles son las similitudes entre RIPv2 y RIPng?

_la diferencia es que se envían actualizaciones en tiempos diferentes, similitud como la difusión de rutas ___________________

Inspecciones la tabla de routing IPv6 en cada router. Escriba el comando apropiado que se usa para ver la tabla de routing en el espacio a continuación.

- ____________________________________________________________________________________

En el R1, ¿cuántas rutas se descubrieron mediante RIPng? __2_____

En el R2, ¿cuántas rutas se descubrieron mediante RIPng? ___3_____

En el R3, ¿cuántas rutas se descubrieron mediante RIPng? ___2____

Verifique la conectividad entre las computadoras.

¿Es posible hacer ping de la PC-A a la PC-B? __SI_______

¿Es posible hacer ping de la PC-A a la PC-C? ___ SI ______

¿Es posible hacer ping de la PC-C a la PC-B? ___ SI ______

¿Es posible hacer ping de la PC-C a la PC-A? ___ SI ______

¿Por qué algunos pings tuvieron éxito y otros no?

__ rip estava desactivadp ____________

configurar y volver a distribuir una ruta predeterminada.

    - Desde el R2, cree una ruta estática predeterminada a la red:: 0/64 con el comando ipv6 route y la dirección IP de la interfaz de salida G0/0. Esto reenvía todo tráfico de dirección de destino desconocida a la interfaz G0/0 del R2 hacia la PC-B y simula Internet. Escriba el comando que utilizó en el espacio a continuación.

_______ipv route 0.0.0.0 0.0.0.0.0::0/64 _________________

Las rutas estáticas se pueden incluir en las actualizaciones RIPng mediante el comando ipv6 rip nombre de proceso default-information originate en el modo de configuración de interfaz. Configure los enlaces seriales en el R2 para enviar la ruta predeterminada en actualizaciones RIPng.

R2(config)# int s0/0/0

R2(config-rtr)# ipv6 rip Test2 default-information originate

R2(config)# int s0/0/1

R2(config-rtr)# ipv6 rip Test2 default-information originate

Verificar la configuración de enrutamiento.

    - Consulte la tabla de routing IPv6 en el router R2.

R2# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 10 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

S   ::/64 [1/0]

via 2001:DB8:ACAD:B::B

R   2001:DB8:ACAD:A::/64 [120/2]

via FE80::1, Serial0/0/0

C   2001:DB8:ACAD:B::/64 [0/0]

via ::, GigabitEthernet0/1

L   2001:DB8:ACAD:B::2/128 [0/0]

via ::, GigabitEthernet0/1

R   2001:DB8:ACAD:C::/64 [120/2]

via FE80::3, Serial0/0/1

C   2001:DB8:ACAD:12::/64 [0/0]

via ::, Serial0/0/0

L   2001:DB8:ACAD:12::2/128 [0/0]

via ::, Serial0/0/0

C   2001:DB8:ACAD:23::/64 [0/0]

via ::, Serial0/0/1

L   2001:DB8:ACAD:23::2/128 [0/0]

via ::, Serial0/0/1

L   FF00::/8 [0/0]

via ::, Null0

¿Cómo se puede saber, a partir de la tabla de routing, que el R2 tiene una ruta para el tráfico de Internet?

__por que las rutas se muestran en los otros routers________

Consulte las tablas de routing del R1 y el R3.

¿Cómo se proporciona la ruta para el tráfico de Internet en sus tablas de enrutamiento?

Verifique la conectividad.

Simule el envío de tráfico a Internet haciendo ping de la PC-A y la PC-C a 2001:DB8:ACAD:B::B/64.

¿Tuvieron éxito los pings? ____SI__

Reflexión

¿Por qué desactivaría la sumarización automática para RIPv2?

Para Mayor estabilidad y confiabilidad – para identificar y actualizar las rutas directamente conectadas

En ambas situaciones, ¿en qué forma descubrieron la ruta a Internet el R1 y el R3? Las rutas están identificadas con la letra R y Con la ruta estatica estas se configuran en el router y se difunde con RIPV2

¿En qué se diferencian la configuración de RIPv2 y la de RIPng?

RIPing se activa en la interfaz no en la configuración del router, se pueden configurar varias redes en cada interfaz en una sola configuración del router.

RIPv2 admite actualizaciones.

Tabla de resumen de interfaces del router

| Resumen de interfaces del router |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de router | Interfaz Ethernet #1 | Interfaz Ethernet n.º 2 | Interfaz serial #1 | Interfaz serial n.º 2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Nota: para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en los comandos de IOS de Cisco para representar la interfaz. |  |  |  |  |

# 8.2.4.5 Práctica de laboratorio: configuración de OSPFv2 básico de área única

Topología

Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 (DCE) | 192.168.12.1 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/0/1 | 192.168.13.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| R2 | G0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 192.168.12.2 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/0/1 (DCE) | 192.168.23.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| R3 | G0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 (DCE) | 192.168.13.2 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/0/1 | 192.168.23.2 | 255.255.255.252 | N/A |
| PC-A | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.2.3 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| PC-C | NIC | 192.168.3.3 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |

Objetivos

Parte 1: armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: configurar y verificar el routing OSPF

Parte 3: cambiar las asignaciones de ID del router

Parte 4: configurar interfaces OSPF pasivas

Parte 5: cambiar las métricas de OSPF

Información básica/situación

El protocolo OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de routing de estado de enlace para las redes IP. Se definió OSPFv2 para redes IPv4, y OSPFv3 para redes IPv6. OSPF detecta cambios en la topología, como fallas de enlace, y converge en una nueva estructura de routing sin bucles muy rápidamente. Computa cada ruta con el algoritmo de Dijkstra, un algoritmo SPF (Shortest Path First).

En esta práctica de laboratorio, configurará la topología de la red con routing OSPFv2, cambiará las asignaciones de ID de router, configurará interfaces pasivas, ajustará las métricas de OSPF y utilizará varios comandos de CLI para ver y verificar la información de routing OSPF.

Nota: los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR) Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Pueden utilizarse otros routers y otras versiones del IOS de Cisco. Según el modelo y la versión de IOS de Cisco, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router que se encuentra al final de esta práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: asegúrese de que los routers se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte con el instructor.

Recursos necesarios

3 routers (Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)

3 computadoras (Windows 7, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

Cables de consola para configurar los dispositivos con IOS de Cisco mediante los puertos de consola

Cables Ethernet y seriales, como se muestra en la topología

- armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos en los equipos host y los routers.

  - realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología.

  - inicializar y volver a cargar los routers según sea necesario.

  - configurar los parámetros básicos para cada router.

    - Desactive la búsqueda del DNS.

    - Configure el nombre del dispositivo como se muestra en la topología.

    - Asigne class como la contraseña del modo EXEC privilegiado.

    - Asigne cisco como la contraseña de consola y la contraseña de vty.

    - Configure un aviso de mensaje del día (MOTD) para advertir a los usuarios que el acceso no autorizado está prohibido.

    - Configure logging synchronous para la línea de consola.

    - Configure la dirección IP que se indica en la tabla de direccionamiento para todas las interfaces.

    - Establezca la frecuencia de reloj para todas las interfaces seriales DCE en 128000.

    - Copie la configuración en ejecución en la configuración de inicio

  - configurar los equipos host.

  - Probar la conectividad.

Los routers deben poder hacerse ping entre sí, y cada computadora debe poder hacer ping a su gateway predeterminado. Las computadoras no pueden hacer ping a otras computadoras hasta que no se haya configurado el routing OSPF. Verifique y resuelva los problemas, si es necesario.

- Configurar y verificar el enrutamiento OSPF

En la parte 2, configurará el routing OSPFv2 en todos los routers de la red y, luego, verificará que las tablas de routing se hayan actualizado correctamente. Después de verificar OSPF, configurará la autenticación de OSPF en los enlaces para mayor seguridad.

  - Configure el protocolo OSPF en R1.

    - Use el comando router ospf en el modo de configuración global para habilitar OSPF en el R1.

R1(config)# router ospf 1

Nota: la ID del proceso OSPF se mantiene localmente y no tiene sentido para los otros routers de la red.

    - Configure las instrucciones network para las redes en el R1. Utilice la ID de área 0.

R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)# network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0

R1(config-router)# network 192.168.13.0 0.0.0.3 area 0

  - Configure OSPF en el R2 y el R3.

Use el comando router ospf y agregue las instrucciones network para las redes en el R2 y el R3. Cuando el routing OSPF está configurado en el R2 y el R3, se muestran mensajes de adyacencia de vecino en el R1.

R1#

00:22:29: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.23.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R1#

00:23:14: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.23.2 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

R1#

  - verificar los vecinos OSPF y la información de routing.

    - Emita el comando show ip ospf neighbor para verificar que cada router indique a los demás routers en la red como vecinos.

R1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.168.23.2      0   FULL/  -        00:00:33    192.168.13.2    Serial0/0/1

192.168.23.1      0   FULL/  -        00:00:30    192.168.12.2    Serial0/0/0

    - Emita el comando show ip route para verificar que todas las redes aparezcan en la tabla de routing de todos los routers.

R1# show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

O    192.168.2.0/24 [110/65] via 192.168.12.2, 00:32:33, Serial0/0/0

O    192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.13.2, 00:31:48, Serial0/0/1

192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C       192.168.12.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

L       192.168.12.1/32 is directly connected, Serial0/0/0

192.168.13.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C       192.168.13.0/30 is directly connected, Serial0/0/1

L       192.168.13.1/32 is directly connected, Serial0/0/1

192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets

O       192.168.23.0/30 [110/128] via 192.168.12.2, 00:31:38, Serial0/0/0

[110/128] via 192.168.13.2, 00:31:38, Serial0/0/1

¿Qué comando utilizaría para ver solamente las rutas OSPF en la tabla de routing?

____ show ip route ospf ____

  - verificar la configuración del protocolo OSPF.

El comando show ip protocols es una manera rápida de verificar información fundamental de configuración de OSPF. Esta información incluye la ID del proceso OSPF, la ID del router, las redes que anuncia el router, los vecinos de los que el router recibe actualizaciones y la distancia administrativa predeterminada, que para OSPF es 110.

R1# show ip protocols

*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "ospf 1"

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Router ID 192.168.13.1

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa

Maximum path: 4

Routing for Networks:

192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

192.168.12.0 0.0.0.3 area 0

192.168.13.0 0.0.0.3 area 0

Routing Information Sources:

Gateway         Distance      Last Update

192.168.23.2         110      00:19:16

192.168.23.1         110      00:20:03

Distance: (default is 110)

  - verificar la información del proceso OSPF.

Use el comando show ip ospf para examinar la ID del proceso OSPF y la ID del router. Este comando muestra información de área OSPF y la última vez que se calculó el algoritmo SPF.

R1# show ip ospf

Routing Process "ospf 1" with ID 192.168.13.1

Start time: 00:20:23.260, Time elapsed: 00:25:08.296

Supports only single TOS(TOS0) routes

Supports opaque LSA

Supports Link-local Signaling (LLS)

Supports area transit capability

Supports NSSA (compatible with RFC 3101)

Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic

Router is not originating router-LSAs with maximum metric

Initial SPF schedule delay 5000 msecs

Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs

Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs

Incremental-SPF disabled

Minimum LSA interval 5 secs

Minimum LSA arrival 1000 msecs

LSA group pacing timer 240 secs

Interface flood pacing timer 33 msecs

Retransmission pacing timer 66 msecs

Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000

Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000

Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0

Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa

Number of areas transit capable is 0

External flood list length 0

IETF NSF helper support enabled

Cisco NSF helper support enabled

Reference bandwidth unit is 100 mbps

Area BACKBONE(0)

Number of interfaces in this area is 3

Area has no authentication

SPF algorithm last executed 00:22:53.756 ago

SPF algorithm executed 7 times

Area ranges are

Number of LSA 3. Checksum Sum 0x019A61

Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

  - verificar la configuración de la interfaz OSPF.

    - Emita el comando show ip ospf interface brief para ver un resumen de las interfaces con OSPF habilitado.

R1# show ip ospf interface brief

Interface    PID   Area            IP Address/Mask    Cost  State Nbrs F/C

Se0/0/1      1     0               192.168.13.1/30    64    P2P   1/1

Se0/0/0      1     0               192.168.12.1/30    64    P2P   1/1

Gi0/0        1     0               192.168.1.1/24     1     DR    0/0

Paket tracer no soporta el comando R1#show ip ospf interface brief

    - Para obtener una lista detallada de todas las interfaces con OSPF habilitado, emita el comando show ip ospf interface.

R1# show ip ospf interface

Serial0/0/1 is up, line protocol is up

Internet Address 192.168.13.1/30, Area 0, Attached via Network Statement

Process ID 1, Router ID 192.168.13.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64

Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name

0           64        no          no            Base

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

oob-resync timeout 40

Hello due in 00:00:01

Supports Link-local Signaling (LLS)

Cisco NSF helper support enabled

IETF NSF helper support enabled

Index 3/3, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.168.23.2

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Serial0/0/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.168.12.1/30, Area 0, Attached via Network Statement

Process ID 1, Router ID 192.168.13.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64

Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name

0           64        no          no            Base

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

oob-resync timeout 40

Hello due in 00:00:03

Supports Link-local Signaling (LLS)

Cisco NSF helper support enabled

IETF NSF helper support enabled

Index 2/2, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.168.23.1

Suppress hello for 0 neighbor(s)

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.168.1.1/24, Area 0, Attached via Network Statement

Process ID 1, Router ID 192.168.13.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name

0           1         no          no            Base

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.168.13.1, Interface address 192.168.1.1

No backup designated router on this network

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

oob-resync timeout 40

Hello due in 00:00:01

Supports Link-local Signaling (LLS)

Cisco NSF helper support enabled

IETF NSF helper support enabled

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 0, maximum is 0

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0

Suppress hello for 0 neighbor(s)

  - Verificar la conectividad de extremo a extremo.

Se debería poder hacer ping entre todas las computadoras de la topología. Verifique y resuelva los problemas, si es necesario.

Nota: puede ser necesario desactivar el firewall de las computadoras para hacer ping entre ellas.

- cambiar las asignaciones de ID del router

El ID del router OSPF se utiliza para identificar de forma única el router en el dominio de enrutamiento OSPF. Los routers Cisco derivan la ID del router en una de estas tres formas y con la siguiente prioridad:

      - Dirección IP configurada con el comando de OSPF router-id, si la hubiera

      - Dirección IP más alta de cualquiera de las direcciones de loopback del router, si la hubiera

      - Dirección IP activa más alta de cualquiera de las interfaces físicas del router

Dado que no se ha configurado ningún ID o interfaz de loopback en los tres routers, el ID de router para cada ruta se determina según la dirección IP más alta de cualquier interfaz activa.

En la parte 3, cambiará la asignación de ID del router OSPF con direcciones de loopback. También usará el comando router-id para cambiar la ID del router.

  - Cambie las ID de router con direcciones de loopback.

    - Asigne una dirección IP al loopback 0 en el R1.

R1(config)# interface lo0

R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

R1(config-if)# end

    - Asigne direcciones IP al loopback 0 en el R2 y el R3. Utilice la dirección IP 2.2.2.2/32 para el R2 y 3.3.3.3/32 para el R3.

    - Guarde la configuración en ejecución en la configuración de inicio de todos los routers.

    - Debe volver a cargar los routers para restablecer la ID del router a la dirección de loopback. Emita el comando reload en los tres routers. Presione Enter para confirmar la recarga.

    - Una vez que se haya completado el proceso de recarga del router, emita el comando show ip protocols para ver la nueva ID del router.

R1# show ip protocols

*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "ospf 1"

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Router ID 1.1.1.1

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa

Maximum path: 4

Routing for Networks:

192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

192.168.12.0 0.0.0.3 area 0

192.168.13.0 0.0.0.3 area 0

Routing Information Sources:

Gateway         Distance      Last Update

3.3.3.3              110      00:01:00

2.2.2.2              110      00:01:14

Distance: (default is 110)

    - Emita el comando show ip ospf neighbor para mostrar los cambios de ID de router de los routers vecinos.

R1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:35    192.168.13.2    Serial0/0/1

2.2.2.2           0   FULL/  -        00:00:32    192.168.12.2    Serial0/0/0

R1#

  - cambiar la ID del router R1 con el comando router-id.

El método de preferencia para establecer la ID del router es mediante el comando router-id.

    - Emita el comando router-id 11.11.11.11 en el R1 para reasignar la ID del router. Observe el mensaje informativo que aparece al emitir el comando router-id.

R1(config)# router ospf 1

R1(config-router)# router-id 11.11.11.11

Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect

R1(config)# end

    - Recibirá un mensaje informativo en el que se le indique que debe volver a cargar el router o usar el comando clear ip ospf process para que se aplique el cambio. Emita el comando clear ip ospf process en los tres routers. Escriba yes (sí) como respuesta al mensaje de verificación de restablecimiento y presione Enter.

    - Establezca la ID del router R2 22.22.22.22 y la ID del router R3 33.33.33.33. Luego, use el comando clear ip ospf process para restablecer el proceso de routing de OSPF.

    - Emita el comando show ip protocols para verificar que la ID del router R1 haya cambiado.

R1# show ip protocols

*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "ospf 1"

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Router ID 11.11.11.11

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa

Maximum path: 4

Routing for Networks:

192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

192.168.12.0 0.0.0.3 area 0

192.168.13.0 0.0.0.3 area 0

Passive Interface(s):

GigabitEthernet0/1

Routing Information Sources:

Gateway         Distance      Last Update

33.33.33.33          110      00:00:19

22.22.22.22          110      00:00:31

3.3.3.3              110      00:00:41

2.2.2.2              110      00:00:41

Distance: (default is 110)

    - Emita el comando show ip ospf neighbor en el R1 para verificar que se muestren las nuevas ID de los routers R2 y R3.

R1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

33.33.33.33       0   FULL/  -        00:00:36    192.168.13.2    Serial0/0/1

22.22.22.22       0   FULL/  -        00:00:32    192.168.12.2    Serial0/0/0

- configurar las interfaces pasivas de OSPF

El comando passive-interface evita que se envíen actualizaciones de routing a través de la interfaz de router especificada. Esto se hace comúnmente para reducir el tráfico en las redes LAN, ya que no necesitan recibir comunicaciones de protocolo de routing dinámico. En la parte 4, utilizará el comando passive-interface para configurar una única interfaz como pasiva. También configurará OSPF para que todas las interfaces del router sean pasivas de manera predeterminada y, luego, habilitará anuncios de routing OSPF en interfaces seleccionadas.

  - configurar una interfaz pasiva.

    - Emita el comando show ip ospf interface g0/0 en el R1. Observe el temporizador que indica cuándo se espera el siguiente paquete de saludo. Los paquetes de saludo se envían cada 10 segundos y se utilizan entre los routers OSPF para verificar que sus vecinos estén activos.

R1# show ip ospf interface g0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.168.1.1/24, Area 0, Attached via Network Statement

Process ID 1, Router ID 11.11.11.11, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name

0           1         no          no            Base

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 11.11.11.11, Interface address 192.168.1.1

No backup designated router on this network

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

oob-resync timeout 40

Hello due in 00:00:02

Supports Link-local Signaling (LLS)

Cisco NSF helper support enabled

IETF NSF helper support enabled

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 0, maximum is 0

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0

Suppress hello for 0 neighbor(s)

    - Emita el comando passive-interface para cambiar la interfaz G0/0 en el R1 a pasiva.

R1(config)# router ospf 1

R1(config-router)# passive-interface g0/0

    - Vuelva a emitir el comando show ip ospf interface g0/0 para verificar que la interfaz G0/0 ahora sea pasiva.

R1# show ip ospf interface g0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.168.1.1/24, Area 0, Attached via Network Statement

Process ID 1, Router ID 11.11.11.11, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name

0           1         no          no            Base

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 11.11.11.11, Interface address 192.168.1.1

No backup designated router on this network

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

oob-resync timeout 40

No Hellos (Passive interface)

Supports Link-local Signaling (LLS)

Cisco NSF helper support enabled

IETF NSF helper support enabled

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 0, maximum is 0

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0

Suppress hello for 0 neighbor(s)

    - Emita el comando show ip route en el R2 y el R3 para verificar que todavía haya disponible una ruta a la red 192.168.1.0/24.

R2# show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C        2.2.2.2 is directly connected, Loopback0

O     192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.12.1, 00:58:32, Serial0/0/0

192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L        192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

O     192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.23.2, 00:58:19, Serial0/0/1

192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.12.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

L        192.168.12.2/32 is directly connected, Serial0/0/0

192.168.13.0/30 is subnetted, 1 subnets

O        192.168.13.0 [110/128] via 192.168.23.2, 00:58:19, Serial0/0/1

[110/128] via 192.168.12.1, 00:58:32, Serial0/0/0

192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.23.0/30 is directly connected, Serial0/0/1

L        192.168.23.1/32 is directly connected, Serial0/0/1

  - establecer la interfaz pasiva como la interfaz predeterminada en un router.

    - Emita el comando show ip ospf neighbor en el R1 para verificar que el R2 aparezca como un vecino OSPF.

R1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

33.33.33.33       0   FULL/  -        00:00:31    192.168.13.2    Serial0/0/1

22.22.22.22       0   FULL/  -        00:00:32    192.168.12.2    Serial0/0/0

    - Emita el comando passive-interface default en el R2 para establecer todas las interfaces OSPF como pasivas de manera predeterminada.

R2(config)# router ospf 1

R2(config-router)# passive-interface default

R2(config-router)#

*Apr  3 00:03:00.979: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 11.11.11.11 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

*Apr  3 00:03:00.979: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 33.33.33.33 on Serial0/0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

    - Vuelva a emitir el comando show ip ospf neighbor en el R1. Una vez que el temporizador de tiempo muerto haya caducado, el R2 ya no se mostrará como un vecino OSPF.

R1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

33.33.33.33       0   FULL/  -        00:00:34    192.168.13.2    Serial0/0/1

    - Emita el comando show ip ospf interface S0/0/0 en el R2 para ver el estado de OSPF de la interfaz S0/0/0.

R2# show ip ospf interface s0/0/0

Serial0/0/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.168.12.2/30, Area 0, Attached via Network Statement

Process ID 1, Router ID 22.22.22.22, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64

Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name

0           64        no          no            Base

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

oob-resync timeout 40

No Hellos (Passive interface)

Supports Link-local Signaling (LLS)

Cisco NSF helper support enabled

IETF NSF helper support enabled

Index 2/2, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 0, maximum is 0

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0

Suppress hello for 0 neighbor(s)

    - Si todas las interfaces en el R2 son pasivas, no se anuncia ninguna información de routing. En este caso, el R1 y el R3 ya no deberían tener una ruta a la red 192.168.2.0/24. Esto se puede verificar mediante el comando show ip route.

    - En el R2, emita el comando no passive-interface para que el router envíe y reciba actualizaciones de routing OSPF. Después de introducir este comando, verá un mensaje informativo que explica que se estableció una adyacencia de vecino con el R1.

R2(config)# router ospf 1

R2(config-router)# no passive-interface s0/0/0

R2(config-router)#

*Apr  3 00:18:03.463: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 11.11.11.11 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

    - Vuelva a emitir los comandos show ip route y show ipv6 ospf neighbor en el R1 y el R3, y busque una ruta a la red 192.168.2.0/24.

¿Qué interfaz usa el R3 para enrutarse a la red 192.168.2.0/24?  ___ 1 92.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.13.1, 00:13:38, Serial0/0/0

¿Cuál es la métrica de costo acumulado para la red 192.168.2.0/24 en el R3? ___129_____

¿El R2 aparece como vecino OSPF en el R1? __SI______

¿El R2 aparece como vecino OSPF en el R3? ___NO___

¿Qué indica esta información?

El tráfico a la red desde R3 192.168.2.0/24 serán enviados a través de R1. La interfaz S0 / 0/1 en R2 todavía está configurado como una interfaz pasiva, por lo que la información de enrutamiento OSPF no se está anunciando a través de esta interfaz.

Los 129 acumulados resultados con escala de el hecho de que el tráfico de R3 para la red 192.168.2.0/24 debe pasar a través de dos T1 (1.544 Mb / s) de serie de enlaces (a un costo de 64 cada uno) más elR2 Gigabit 0/0 enlace LAN (a un costo de 1)

    - Cambie la interfaz S0/0/1 en el R2 para permitir que anuncie las rutas OSPF. Registre los comandos utilizados a continuación.

    - Vuelva a emitir el comando show ip route en el R3.

¿Qué interfaz usa el R3 para enrutarse a la red 192.168.2.0/24?

192.168.2.0/24 [110/65] via 192.168.23.1, 00:01:22, Serial0/0/1

¿Cuál es la métrica de costo acumulado para la red 192.168.2.0/24 en el R3 y cómo se calcula?

_65__ 65 (One T1 (1.544 Mb/s) serial link (at a cost of 64) plus the R2 Gigabit 0/0 LAN link (at a                      cost of 1).

¿El R2 aparece como vecino OSPF del R3? ___SI__

- cambiar las métricas de OSPF

En la parte 3, cambiará las métricas de OSPF con los comandos auto-cost reference-bandwidth, bandwidth e ip ospf cost.

Nota: en la parte 1, se deberían haber configurado todas las interfaces DCE con una frecuencia de reloj de 128000.

  - cambiar el ancho de banda de referencia en los routers.

El ancho de banda de referencia predeterminado para OSPF es 100 Mb/s (velocidad Fast Ethernet). Sin embargo, la mayoría de los dispositivos de infraestructura moderna tienen enlaces con una velocidad superior a 100 Mb/s. Debido a que la métrica de costo de OSPF debe ser un número entero, todos los enlaces con velocidades de transmisión de 100 Mb/s o más tienen un costo de 1. Esto da como resultado interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10G Ethernet con el mismo costo. Por eso, se debe cambiar el ancho de banda de referencia a un valor más alto para admitir redes con enlaces más rápidos que 100 Mb/s.

    - Emita el comando show interface en el R1 para ver la configuración del ancho de banda predeterminado para la interfaz G0/0.

R1# show interface g0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is c471.fe45.7520 (bia c471.fe45.7520)

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full Duplex, 100Mbps, media type is RJ45

output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output 00:17:31, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

279 packets output, 89865 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

1 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Nota: si la interfaz del equipo host solo admite velocidad Fast Ethernet, la configuración de ancho de banda de G0/0 puede diferir de la que se muestra arriba. Si la interfaz del equipo host no admite velocidad de gigabit, es probable que el ancho de banda se muestre como 100 000 Kbit/s.

    - Emita el comando show ip route ospf en el R1 para determinar la ruta a la red 192.168.3.0/24.

R1# show ip route ospf

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

O     192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.13.2, 00:00:57, Serial0/0/1

192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets

O        192.168.23.0 [110/128] via 192.168.13.2, 00:00:57, Serial0/0/1

[110/128] via 192.168.12.2, 00:01:08, Serial0/0/0

Nota: el costo acumulado del R1 a la red 192.168.3.0/24 es 65.

    - Emita el comando show ip ospf interface en el R3 para determinar el costo de routing para G0/0.

R3# show ip ospf interface g0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.168.3.1/24, Area 0, Attached via Network Statement

Process ID 1, Router ID 3.3.3.3, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name

0           1         no          no            Base

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.168.23.2, Interface address 192.168.3.1

No backup designated router on this network

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

oob-resync timeout 40

Hello due in 00:00:05

Supports Link-local Signaling (LLS)

Cisco NSF helper support enabled

IETF NSF helper support enabled

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 0, maximum is 0

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0

Suppress hello for 0 neighbor(s)

    - Emita el comando show ip ospf interface s0/0/1 en el R1 para ver el costo de routing para S0/0/1.

R1# show ip ospf interface s0/0/1

Serial0/0/1 is up, line protocol is up

Internet Address 192.168.13.1/30, Area 0, Attached via Network Statement

Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64

Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name

0           64        no          no            Base

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

oob-resync timeout 40

Hello due in 00:00:04

Supports Link-local Signaling (LLS)

Cisco NSF helper support enabled

IETF NSF helper support enabled

Index 3/3, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.168.23.2

Suppress hello for 0 neighbor(s)

La suma de los costos de estas dos interfaces es el costo acumulado de la ruta a la red 192.168.3.0/24 en el R3 (1 + 64 = 65), como puede observarse en el resultado del comando show ip route.

    - Emita el comando auto-cost reference-bandwidth 10000 en el R1 para cambiar la configuración de ancho de banda de referencia predeterminado. Con esta configuración, las interfaces de 10 Gb/s tendrán un costo de 1, las interfaces de 1 Gb/s tendrán un costo de 10, y las interfaces de 100 Mb/s tendrán un costo de 100.

R1(config)# router ospf 1

R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000

% OSPF: Reference bandwidth is changed.

Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.

    - Emita el comando auto-cost reference-bandwidth 10000 en los routers R2 y R3.

    - Vuelva a emitir el comando show ip ospf interface para ver el nuevo costo de G0/0 en el R3 y de S0/0/1 en el R1.

R3# show ip ospf interface g0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.168.3.1/24, Area 0, Attached via Network Statement

Process ID 1, Router ID 3.3.3.3, Network Type BROADCAST, Cost: 10

Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name

0           10        no          no            Base

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.168.23.2, Interface address 192.168.3.1

No backup designated router on this network

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

oob-resync timeout 40

Hello due in 00:00:02

Supports Link-local Signaling (LLS)

Cisco NSF helper support enabled

IETF NSF helper support enabled

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 0, maximum is 0

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Nota: si el dispositivo conectado a la interfaz G0/0 no admite velocidad de Gigabit Ethernet, el costo será diferente del que se muestra en el resultado. Por ejemplo, el costo será de 100 para la velocidad Fast Ethernet (100 Mb/s).

R1# show ip ospf interface s0/0/1

Serial0/0/1 is up, line protocol is up

Internet Address 192.168.13.1/30, Area 0, Attached via Network Statement

Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 6476

Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name

0           6476      no          no            Base

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

oob-resync timeout 40

Hello due in 00:00:05

Supports Link-local Signaling (LLS)

Cisco NSF helper support enabled

IETF NSF helper support enabled

Index 3/3, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.168.23.2

Suppress hello for 0 neighbor(s)

    - Vuelva a emitir el comando show ip route ospf para ver el nuevo costo acumulado de la ruta 192.168.3.0/24 (10 + 6476 = 6486).

Nota: si el dispositivo conectado a la interfaz G0/0 no admite velocidad de Gigabit Ethernet, el costo total será diferente del que se muestra en el resultado. Por ejemplo, el costo acumulado será 6576 si G0/0 está funcionando con velocidad Fast Ethernet (100 Mb/s).

R1# show ip route ospf

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

O     192.168.2.0/24 [110/6486] via 192.168.12.2, 00:05:40, Serial0/0/0

O     192.168.3.0/24 [110/6486] via 192.168.13.2, 00:01:08, Serial0/0/1

192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets

O        192.168.23.0 [110/12952] via 192.168.13.2, 00:05:17, Serial0/0/1

[110/12952] via 192.168.12.2, 00:05:17, Serial0/0/

Nota: cambiar el ancho de banda de referencia en los routers de 100 a 10 000 cambió los costos acumulados de todas las rutas en un factor de 100, pero el costo de cada enlace y ruta de interfaz ahora se refleja con mayor precisión.

    - Para restablecer el ancho de banda de referencia al valor predeterminado, emita el comando auto-cost reference-bandwidth 100 en los tres routers.

R1(config)# router ospf 1

R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 100

% OSPF: Reference bandwidth is changed.

Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.

¿Por qué querría cambiar el ancho de banda de referencia OSPF predeterminado?

__ Para obtener un cálculo de costes más precisa para estos enlaces más rápidos ____

  - cambiar el ancho de banda de una interfaz.

En la mayoría de los enlaces seriales, la métrica del ancho de banda será 1544 Kbits de manera predeterminada (la de un T1). Si esta no es la velocidad real del enlace serial, se deberá cambiar la configuración del ancho de banda para que coincida con la velocidad real, a fin de permitir que el costo de la ruta se calcule correctamente en OSPF. Use el comando bandwidth para ajusta la configuración del ancho de banda de una interfaz.

Nota: un concepto erróneo habitual es suponer que con el comando bandwidth se cambia el ancho de banda físico, o la velocidad, del enlace. El comando modifica la métrica de ancho de banda que utiliza OSPF para calcular los costos de routing, pero no modifica el ancho de banda real (la velocidad) del enlace.

    - Emita el comando show interface s0/0/0 en el R1 para ver la configuración actual del ancho de banda de S0/0/0. Aunque la velocidad de enlace/frecuencia de reloj en esta interfaz estaba configurada en 128 Kb/s, el ancho de banda todavía aparece como 1544 Kb/s.

R1# show interface s0/0/0

Serial0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is WIC MBRD Serial

Internet address is 192.168.12.1/30

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

<Output Omitted>

    - Emita el comando show ip route ospf en el R1 para ver el costo acumulado de la ruta a la red 192.168.23.0/24 con S0/0/0. Observe que hay dos rutas con el mismo costo (128) a la red 192.168.23.0/24, una a través de S0/0/0 y otra a través de S0/0/1.

R1# show ip route ospf

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

O     192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.13.2, 00:00:26, Serial0/0/1

192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets

O        192.168.23.0 [110/128] via 192.168.13.2, 00:00:26, Serial0/0/1

[110/128] via 192.168.12.2, 00:00:42, Serial0/0/0

    - Emita el comando bandwidth 128 para establecer el ancho de banda en S0/0/0 en 128 Kb/s.

R1(config)# interface s0/0/0

R1(config-if)# bandwidth 128

    - Vuelva a emitir el comando show ip route ospf. En la tabla de routing, ya no se muestra la ruta a la red 192.168.23.0/24 a través de la interfaz S0/0/0. Esto es porque la mejor ruta, la que tiene el costo más bajo, ahora es a través de S0/0/1.

R1# show ip route ospf

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

O     192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.13.2, 00:04:51, Serial0/0/1

192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets

O        192.168.23.0 [110/128] via 192.168.13.2, 00:04:51, Serial0/0/1

    - Emita el comando show ip ospf interface brief. El costo de S0/0/0 cambió de 64 a 781, que es una representación precisa del costo de la velocidad del enlace.

R1# show ip ospf interface brief

Interface    PID   Area            IP Address/Mask    Cost  State Nbrs F/C

Se0/0/1      1     0               192.168.13.1/30    64    P2P   1/1

Se0/0/0      1     0               192.168.12.1/30    781   P2P   1/1

Gi0/0        1     0               192.168.1.1/24     1     DR    0/0

    - Cambie el ancho de banda de la interfaz S0/0/1 a la misma configuración que S0/0/0 en el R1.

    - Vuelva a emitir el comando show ip route ospf para ver el costo acumulado de ambas rutas a la red 192.168.23.0/24. Observe que otra vez hay dos rutas con el mismo costo (845) a la red 192.168.23.0/24: una a través de S0/0/0 y otra a través de S0/0/1.

R1# show ip route ospf

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

O     192.168.3.0/24 [110/782] via 192.168.13.2, 00:00:09, Serial0/0/1

192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets

O        192.168.23.0 [110/845] via 192.168.13.2, 00:00:09, Serial0/0/1

[110/845] via 192.168.12.2, 00:00:09, Serial0/0/0

Explique la forma en que se calcularon los costos del R1 a las redes 192.168.3.0/24 y 192.168.23.0/30.

El costo para 192.168.3.0/24: R1 S0 / 0/1 + R3 G0 / 0 (781 + 1 = 782). El costo para 192.168.23.0/30: R1 S0 / 0/1 y R3 S0 / 0/1 (781 + 64 = 845).

    - Emita el comando show ip route ospf en el R3. El costo acumulado de 192.168.1.0/24 todavía se muestra como 65. A diferencia del comando clock rate, el comando bandwidth se tiene que aplicar en ambos extremos de un enlace serial.

R3# show ip route ospf

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

O     192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.13.1, 00:30:58, Serial0/0/0

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

O        192.168.12.0 [110/128] via 192.168.23.1, 00:30:58, Serial0/0/1

[110/128] via 192.168.13.1, 00:30:58, Serial0/0/0

    - Emita el comando bandwidth 128 en todas las interfaces seriales restantes de la topología.

¿Cuál es el nuevo costo acumulado a la red 192.168.23.0/24 en el R1? ¿Por qué?

1562. Cada enlace serie ahora tiene un costo de 781, y la ruta a la red 192.168.23.0/24  viaja sobre dos enlaces seriales. 781 + 781 = 1.562.

  - cambiar el costo de la ruta.

De manera predeterminada, OSPF utiliza la configuración de ancho de banda para calcular el costo de un enlace. Sin embargo, puede reemplazar este cálculo si configura manualmente el costo de un enlace mediante el comando ip ospf cost. Al igual que el comando bandwidth, el comando ip ospf cost solo afecta el lado del enlace en el que se aplicó.

    - Emita el comando show ip route ospf en el R1.

R1# show ip route ospf

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

O     192.168.2.0/24 [110/782] via 192.168.12.2, 00:00:26, Serial0/0/0

O     192.168.3.0/24 [110/782] via 192.168.13.2, 00:02:50, Serial0/0/1

192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets

O        192.168.23.0 [110/1562] via 192.168.13.2, 00:02:40, Serial0/0/1

[110/1562] via 192.168.12.2, 00:02:40, Serial0/0/0

    - Aplique el comando ip ospf cost 1565 a la interfaz S0/0/1 en el R1. Un costo de 1565 es mayor que el costo acumulado de la ruta a través del R2, que es 1562.

R1(config)# int s0/0/1

R1(config-if)# ip ospf cost 1565

    - Vuelva a emitir el comando show ip route ospf en el R1 para mostrar el efecto que produjo este cambio en la tabla de routing. Todas las rutas OSPF para el R1 ahora se enrutan a través del R2.

R1# show ip route ospf

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

O     192.168.2.0/24 [110/782] via 192.168.12.2, 00:02:06, Serial0/0/0

O     192.168.3.0/24 [110/1563] via 192.168.12.2, 00:05:31, Serial0/0/0

192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets

O        192.168.23.0 [110/1562] via 192.168.12.2, 01:14:02, Serial0/0/0

Nota: la manipulación de costos de enlace mediante el comando ip ospf cost es el método de preferencia y el más fácil para cambiar los costos de las rutas OSPF. Además de cambiar el costo basado en el ancho de banda, un administrador de red puede tener otros motivos para cambiar el costo de una ruta, como la preferencia por un proveedor de servicios específico o el costo monetario real de un enlace o de una ruta.

Explique la razón por la que la ruta a la red 192.168.3.0/24 en el R1 ahora atraviesa el R2.

OSPF elegirá la ruta con el menor costo acumulado.

Reflexión

¿Por qué es importante controlar la asignación de ID de router al utilizar el protocolo OSPF?

Asignaciones de ID Router controlan el router designado (DR) y BDR (BDR) elección / proceso en una red de acceso múltiple.

¿Por qué el proceso de elección de DR/BDR no es una preocupación en esta práctica de laboratorio?

El proceso de elección DR / BDR es sólo un problema en una red multiacceso como Ethernet o Frame Relay

¿Por qué querría configurar una interfaz OSPF como pasiva?

Elimina innecesaria información de enrutamiento OSPF en esa interfaz, liberando ancho de banda

Tabla de resumen de interfaces del router

| Resumen de interfaces del router |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de router | Interfaz Ethernet #1 | Interfaz Ethernet n.º 2 | Interfaz serial #1 | Interfaz serial n.º 2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Nota: para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en los comandos de IOS de Cisco para representar la interfaz. |  |  |  |  |

# 10.1.2.4 - Práctica de laboratorio: configuración de DHCPv4 básico en un switch

- Topología

- Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |
|  | Lo0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
|  | VLAN 2 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 |

- Objetivos

Parte 1: armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: cambiar la preferencia de SDM

- Establecer la preferencia de SDM en lanbase-routing en el S1.

Parte 3: configurar DHCPv4

- Configurar DHCPv4 para la VLAN 1.

- Verificar la conectividad y DHCPv4.

Parte 4: configurar DHCP para varias VLAN

- Asignar puertos a la VLAN 2.

- Configurar DHCPv4 para la VLAN 2.

- Verificar la conectividad y DHCPv4.

Parte 5: habilitar el routing IP

- Habilite el routing IP en el switch.

- Crear rutas estáticas.

- Información básica/situación

Un switch Cisco 2960 puede funcionar como un servidor de DHCPv4. El servidor de DHCPv4 de Cisco asigna y administra direcciones IPv4 de conjuntos de direcciones identificados que están asociados a VLAN específicas e interfaces virtuales de switch (SVI). El switch Cisco 2960 también puede funcionar como un dispositivo de capa 3 y hacer routing entre VLAN y una cantidad limitada de rutas estáticas. En esta práctica de laboratorio, configurará DHCPv4 para VLAN únicas y múltiples en un switch Cisco 2960, habilitará el routing en el switch para permitir la comunicación entre las VLAN y agregará rutas estáticas para permitir la comunicación entre todos los hosts.

Nota: en esta práctica de laboratorio, se proporciona la ayuda mínima relativa a los comandos que efectivamente se necesitan para configurar DHCP. Sin embargo, los comandos requeridos se proporcionan en el apéndice A. Ponga a prueba su conocimiento e intente configurar los dispositivos sin consultar el apéndice.

Nota: los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR) Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Los switches que se utilizan son Cisco Catalyst 2960s con IOS de Cisco versión 15.0(2) (imagen de lanbasek9). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones del IOS de Cisco. Según el modelo y la versión de IOS de Cisco, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router que se encuentra al final de esta práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: asegúrese de que el router y los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte con el instructor.

- Recursos necesarios

- 1 router (Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)

- 2 switches (Cisco 2960 con IOS de Cisco versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o similar)

- 2 computadoras (Windows 7, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

- Cables de consola para configurar los dispositivos con IOS de Cisco mediante los puertos de consola

- Cables Ethernet, como se muestra en la topología

- armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

  - realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología.

  - inicializar y volver a cargar los routers y switches.

  - configurar los parámetros básicos en los dispositivos.

    - Asigne los nombres de dispositivos como se muestra en la topología.

    - Desactive la búsqueda del DNS.

    - Asigne class como la contraseña de enable y asigne cisco como la contraseña de consola y la contraseña de vty.

    - Configure las direcciones IP en las interfaces G0/1 y Lo0 del R1, según la tabla de direccionamiento.

    - Configure las direcciones IP en las interfaces VLAN 1 y VLAN 2 del S1, según la tabla de direccionamiento.

    - Guarde la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.

- cambiar la preferencia de SDM

Switch Database Manager (SDM) de Cisco proporciona varias plantillas para el switch Cisco 2960. Las plantillas pueden habilitarse para admitir funciones específicas según el modo en que se utilice el switch en la red. En esta práctica de laboratorio, la plantilla lanbase-routing está habilitada para permitir que el switch realice el routing entre VLAN y admita el routing estático.

  - mostrar la preferencia de SDM en el S1.

En el S1, emita el comando show sdm prefer en modo EXEC privilegiado. Si no se cambió la plantilla predeterminada de fábrica, debería seguir siendo default. La plantilla default no admite routing estático. Si se habilitó el direccionamiento IPv6, la plantilla será dual-ipv4-and-ipv6 default.

S1# show sdm prefer

The current template is "default" template.

The selected template optimizes the resources in

the switch to support this level of features for

0 routed interfaces and 255 VLANs.

number of unicast mac addresses:                  8K

number of IPv4 IGMP groups:                       0.25K

number of IPv4/MAC qos aces:                      0.125k

number of IPv4/MAC security aces:                 0.375k

¿Cuál es la plantilla actual?

Las respuestas pueden variar default o dual-ipv4 y ipv6 default o lanbase routing

  - cambiar la preferencia de SDM en el S1.

    - Establezca la preferencia de SDM en lanbase-routing. (Si lanbase-routing es la plantilla actual, continúe con la parte 3). En el modo de configuración global, emita el comando sdm prefer lanbase-routing.

S1(config)# sdm prefer lanbase-routing

Changes to the running SDM preferences have been stored, but cannot take effect

until the next reload.

Use 'show sdm prefer' to see what SDM preference is currently active.

¿Qué plantilla estará disponible después de la recarga? Lanbase routing

    - Se debe volver a cargar el switch para que la plantilla esté habilitada.

S1# reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

Proceed with reload? [confirm]

Nota: la nueva plantilla se utilizará después del reinicio, incluso si no se guardó la configuración en ejecución. Para guardar la configuración en ejecución, responda yes (sí) para guardar la configuración modificada del sistema.

  - verificar que la plantilla lanbase-routing esté cargada.

Emita el comando show sdm prefer para verificar si la plantilla lanbase-routing se cargó en el S1.

S1# show sdm prefer

The current template is "lanbase-routing" template.

The selected template optimizes the resources in

the switch to support this level of features for

0 routed interfaces and 255 VLANs.

number of unicast mac addresses:                  4K

number of IPv4 IGMP groups + multicast routes:    0.25K

number of IPv4 unicast routes:                    0.75K

number of directly-connected IPv4 hosts:        0.75K

number of indirect IPv4 routes:                 16

number of IPv6 multicast groups:                  0.375k

number of directly-connected IPv6 addresses:      0.75K

number of indirect IPv6 unicast routes:         16

number of IPv4 policy based routing aces:         0

number of IPv4/MAC qos aces:                      0.125k

number of IPv4/MAC security aces:                 0.375k

number of IPv6 policy based routing aces:         0

number of IPv6 qos aces:                          0.375k

number of IPv6 security aces:                     127

- configurar DHCPv4

En la parte 3, configurará DHCPv4 para la VLAN 1, revisará las configuraciones IP en los equipos host para validar la funcionalidad de DHCP y verificará la conectividad de todos los dispositivos en la VLAN 1.

  - configurar DHCP para la VLAN 1.

    - Excluya las primeras 10 direcciones host válidas de la red 192.168.1.0/24. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

Idp dhcp-excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

    - Cree un pool de DHCP con el nombre DHCP1. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

Ip dhcp pool DHCP1

    - Asigne la red 192.168.1.0/24 para las direcciones disponibles. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

Network 192.168.1.0 255.255.255.0

    - Asigne el gateway predeterminado como 192.168.1.1. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

Default-router 192.168.1.1

    - Asigne el servidor DNS como 192.168.1.9. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

dns-server 192.168.1.9

    - Asigne un tiempo de arrendamiento de tres días. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

Learse 3

    - Guarde la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.

  - verificar la conectividad y DHCP.

    - En la PC-A y la PC-B, abra el símbolo del sistema y emita el comando ipconfig. Si la información de IP no está presente, o si está incompleta, emita el comando ipconfig /release, seguido del comando ipconfig /renew.

Para la PC-A, incluya lo siguiente:

Dirección IP: 192.168.1.2

Máscara de subred: 255.255.255.0

Gateway predeterminado: 192.168.1.1

Para la PC-B, incluya lo siguiente:

Dirección IP: 192.168.1.3

Máscara de subred: 255.255.255.0

Gateway predeterminado: 192.168.1.1

Pruebe la conectividad haciendo ping de la PC-A al gateway predeterminado, la PC-B y el R1.

¿Es posible hacer ping de la PC-A al gateway predeterminado de la VLAN 1? Si es posible

¿Es posible hacer ping de la PC-A a la PC-B? si es posible

¿Es posible hacer ping de la PC-A a la interfaz G0/1 del R1? Si es posible

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, resuelva los problemas de configuración y corrija el error.

- configurar DHCPv4 para varias VLAN

En la parte 4, asignará la PC-A un puerto que accede a la VLAN 2, configurará DHCPv4 para la VLAN 2, renovará la configuración IP de la PC-A para validar DHCPv4 y verificará la conectividad dentro de la VLAN.

  - asignar un puerto a la VLAN 2.

Coloque el puerto F0/6 en la VLAN 2. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

configurar DHCPv4 para la VLAN 2.

    - Excluya las primeras 10 direcciones host válidas de la red 192.168.2.0. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

- Ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10

    - Cree un pool de DHCP con el nombre DHCP2. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

- Ip dhcp pool DHCP2

    - Asigne la red 192.168.2.0/24 para las direcciones disponibles. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

- Network 192.168.2.0 255.255.255.0

    - Asigne el gateway predeterminado como 192.168.2.1. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

- Default-router 192.168.2.1

    - Asigne el servidor DNS como 192.168.2.9. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

- Dns-server 192.168.2.9

    - Asigne un tiempo de arrendamiento de tres días. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

- Learse-3

    - Guarde la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.

  - verificar la conectividad y DHCPv4.

    - En la PC-A, abra el símbolo del sistema y emita el comando ipconfig /release, seguido del comando ipconfig /renew.

Para la PC-A, incluya lo siguiente:

Dirección IP: 192.168.2.11

Máscara de subred: 255.255.255.0

Gateway predeterminado: 192.168.2.9

    - Pruebe la conectividad haciendo ping de la PC-A al gateway predeterminado de la VLAN 2 y a la PC-B.

¿Es posible hacer ping de la PC-A al gateway predeterminado? si es posible hacer ping

¿Es posible hacer ping de la PC-A a la PC-B? no es posible hacer ping

¿Los pings eran correctos? ¿Por qué?

La puerta de enlace de la PC-A esta en la misma red por lo tanto el ping es satisfactorio, La PC-B esta en otra red por lo tanto el ping no es satisfactorio.

    - Emita el comando show ip route en el S1.

¿Qué resultado arrojó este comando?

No hay una puerta de enlace que ha sido establecida y no hay una tabla de ruteo en la tabla presnete del switch

- habilitar el routing IP

En la parte 5, habilitará el routing IP en el switch, que permitirá la comunicación entre VLAN. Para que todas las redes se comuniquen, se deben implementar rutas estáticas en el S1 y el R1.

  - habilitar el routing IP en el S1.

    - En el modo de configuración global, utilice el comando ip routing para habilitar el routing en el S1.

S1(config)# ip routing

    - Verificar la conectividad entre las VLAN.

- ¿Es posible hacer ping de la PC-A a la PC-B? si es posible

¿Qué función realiza el switch?

El switch esta ruteando los paquetes entre vlans

    - Vea la información de la tabla de routing para el S1.

¿Qué información de la ruta está incluida en el resultado de este comando?

El switch exhibits una tabla de ruteo de2  vlans 2 redes conectadas la 1 y la 2.

    - Vea la información de la tabla de routing para el R1.

¿Qué información de la ruta está incluida en el resultado de este comando?

El router muestra 2 redes conectadas la 1 y la publica 209 pero no tienen la entrada para la red 192.168.2.0

    - ¿Es posible hacer ping de la PC-A al R1? No es posible

¿Es posible hacer ping de la PC-A a la interfaz Lo0? No es posible

Considere la tabla de routing de los dos dispositivos, ¿qué se debe agregar para que haya comunicación entre todas las redes?

Para que la comunicación ocurra entre todas las redes las rutas deben ser agregadas en la tabla de ruteo

  - asignar rutas estáticas.

Habilitar el routing IP permite que el switch enrute entre VLAN asignadas en el switch. Para que todas las VLAN se comuniquen con el router, es necesario agregar rutas estáticas a la tabla de routing del switch y del router.

    - En el S1, cree una ruta estática predeterminada al R1. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

Ip route 0.0.0.0.0.0.0.0 192.168.1.10

    - En el R1, cree una ruta estática a la VLAN 2. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

Ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 g0/1

    - Vea la información de la tabla de routing para el S1.

¿Cómo está representada la ruta estática predeterminada?

Gateway de ultimo recurso 192.168.1.10 network 0.0.0.0

    - Vea la información de la tabla de routing para el R1.

¿Cómo está representada la ruta estática?

La ruta estatica 192.168.2.0 esta directamente conectada,gigabitEtherneth0/1

    - ¿Es posible hacer ping de la PC-A al R1?si esposible

¿Es posible hacer ping de la PC-A a la interfaz Lo0? Si es posible

- Reflexión

  - Al configurar DHCPv4, ¿por qué excluiría las direcciones estáticas antes de configurar el pool de DHCPv4?

Las direcciones estaticas fueron excluidas antes de crear el pool de hcp,una ventana de tiempo existe cuando se excluye las direcciones y pueden ser dadas dinamicamente hacia unos host .

  - Si hay varios pools de DHCPv4 presentes, ¿cómo asigna el switch la información de IP a los hosts?

El switch va asignar las direcciones basándose en el asignamiento de la vlan, el asignamiento del puerto a las vlans hay un puerto asigando a una vlan donde esta conectado un host.

  - Además del switching, ¿qué funciones puede llevar a cabo el switch Cisco 2960?

Este switch puede tener funciones de servidor dhcp y puede establecer rutas estaticas y ruteo entre vlans.

- Tabla de resumen de interfaces del router

| Resumen de interfaces del router |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de router | Interfaz Ethernet #1 | Interfaz Ethernet n.º 2 | Interfaz serial #1 | Interfaz serial n.º 2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Nota: para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en los comandos de IOS de Cisco para representar la interfaz. |  |  |  |  |

- Apéndice A: comandos de configuración

- Configurar DHCPv4

S1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

S1(config)# ip dhcp pool DHCP1

S1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0

S1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1

S1(dhcp-config)# dns-server 192.168.1.9

S1(dhcp-config)# lease 3

- Configurar DHCPv4 para varias VLAN

S1(config)# interface f0/6

S1(config-if)# switchport access vlan 2

S1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10

S1(config)# ip dhcp pool DHCP2

S1(dhcp-config)# network 192.168.2.0 255.255.255.0

S1(dhcp-config)# default-router 192.168.2.1

S1(dhcp-config)# dns-server 192.168.2.9

S1(dhcp-config)# lease 3

- Habilitar routing IP

S1(config)# ip routing

S1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.10

R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 g0/1

# 10.2.3.5 - Práctica de laboratorio: configuración de DHCPv6 sin estado y con estado

- Topología

- Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IPv6 | Longitud de prefijo | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 | 2001:DB8:ACAD:A::1 | 64 | No aplicable |
| S1 | VLAN 1 | Asignada mediante SLAAC | 64 | Asignada mediante SLAAC |
| PC-A | NIC | Asignada mediante SLAAC y DHCPv6 | 64 | Asignado por el R1 |

- Objetivos

Parte 1: armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: configurar la red para SLAAC

Parte 3: configurar la red para DHCPv6 sin estado

Parte 4: configurar la red para DHCPv6 con estado

- Información básica/situación

La asignación dinámica de direcciones IPv6 de unidifusión global se puede configurar de tres maneras:

- Solo mediante configuración automática de dirección sin estado (SLAAC)

- Mediante el protocolo de configuración dinámica de host sin estado para IPv6 (DHCPv6)

- Mediante DHCPv6 con estado

Con SLAAC (se pronuncia “slac”), no se necesita un servidor de DHCPv6 para que los hosts adquieran direcciones IPv6. Se puede usar para recibir información adicional que necesita el host, como el nombre de dominio y la dirección del servidor de nombres de dominio (DNS). El uso de SLAAC para asignar direcciones host IPv6 y de DHCPv6 para asignar otros parámetros de red se denomina “DHCPv6 sin estado”.

Con DHCPv6 con estado, el servidor de DHCP asigna toda la información, incluida la dirección host IPv6.

La determinación de cómo los hosts obtienen la información de direccionamiento dinámico IPv6 depende de la configuración de indicadores incluida en los mensajes de anuncio de router (RA).

En esta práctica de laboratorio, primero configurará la red para que utilice SLAAC. Una vez que verificó la conectividad, configurará los parámetros de DHCPv6 y modificará la red para que utilice DHCPv6 sin estado. Una vez que verificó que DHCPv6 sin estado funcione correctamente, modificará la configuración del R1 para que utilice DHCPv6 con estado. Se usará Wireshark en la PC-A para verificar las tres configuraciones dinámicas de red.

Nota: los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR) Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Los switches que se utilizan son Cisco Catalyst 2960s con IOS de Cisco versión 15.0(2) (imagen de lanbasek9). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones del IOS de Cisco. Según el modelo y la versión de IOS de Cisco, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router que se encuentra al final de esta práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: asegúrese de que el router y el switch se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte con el instructor.

Nota: la plantilla default bias que utiliza el Switch Database Manager (SDM) no proporciona capacidades de dirección IPv6. Verifique que se utilice la plantilla dual-ipv4-and-ipv6 o la plantilla lanbase-routing en SDM. La nueva plantilla se utilizará después de reiniciar, aunque no se guarde la configuración.

S1# show sdm prefer

Siga estos pasos para asignar la plantilla dual-ipv4-and-ipv6 como la plantilla de SDM predeterminada:

S1# config t

S1(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default

S1(config)# end

S1# reload

- Recursos necesarios

- 1 router (Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)

- 1 switch (Cisco 2960 con IOS de Cisco versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o comparable)

- 1 computadora (Windows 7 o Vista con Wireshark y un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

- Cables de consola para configurar los dispositivos con IOS de Cisco mediante los puertos de consola

- Cables Ethernet, como se muestra en la topología

Nota: los servicios de cliente DHCPv6 están deshabilitados en Windows XP. Se recomienda usar un host con Windows 7 para esta práctica de laboratorio.

- armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos de configuración, como los nombres de dispositivos, las contraseñas y las direcciones IP de interfaz.

  - realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología.

  - inicializar y volver a cargar el router y el switch según sea necesario.

  - Configurar R1

Desactive la búsqueda del DNS.

Configure el nombre del dispositivo.

Cifre las contraseñas de texto no cifrado.

c

Asigne class como la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado.

Asigne cisco como la contraseña de vty y la contraseña de consola, y habilite el inicio de sesión.

Establezca el inicio de sesión de consola en modo sincrónico.

Guardar la configuración en ejecución en la configuración de inicio.

  - configurar el S1.

Desactive la búsqueda del DNS.

Configure el nombre del dispositivo.

Cifre las contraseñas de texto no cifrado.

Cree un mensaje MOTD que advierta a los usuarios que se prohíbe el acceso no autorizado.

Asigne class como la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado.

Asigne cisco como la contraseña de vty y la contraseña de consola, y habilite el inicio de sesión.

Establezca el inicio de sesión de consola en modo sincrónico.

Desactive administrativamente todas las interfaces inactivas.

Guarde la configuración en ejecución en la configuración de inicio.

configurar la red para SLAAC

  - preparar la PC-A.

Verifique que se haya habilitado el protocolo IPv6 en la ventana Propiedades de conexión de área local. Si la casilla de verificación Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) no está marcada, haga clic para activarla.

Inicie una captura del tráfico en la NIC con Wireshark.

Filtre la captura de datos para ver solo los mensajes RA. Esto se puede realizar mediante el filtrado de paquetes IPv6 con una dirección de destino FF02::1, que es la dirección de solo unidifusión del grupo de clientes. La entrada de filtro que se usa con Wireshark es ipv6.dst==ff02::1, como se muestra aquí.

  - Configurar R1

Habilite el routing de unidifusión IPv6.

Asigne la dirección IPv6 de unidifusión a la interfaz G0/1 según la tabla de direccionamiento.

Asigne FE80::1 como la dirección IPv6 link-local para la interfaz G0/1.

Active la interfaz G0/1.

  - verificar que el R1 forme parte del grupo de multidifusión de todos los routers.

Use el comando show ipv6 interface g0/1 para verificar que G0/1 forme parte del grupo de multidifusión de todos los routers (FF02::2). Los mensajes RA no se envían por G0/1 sin esa asignación de grupo.

R1# show ipv6 interface g0/1

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64

Joined group address(es):

FF02::1

FF02::2

FF02::1:FF00:1

MTU is 1500 bytes

ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds

ICMP redirects are enabled

ICMP unreachables are sent

ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1

ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)

ND advertised reachable time is 0 (unspecified)

ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)

ND router advertisements are sent every 200 seconds

ND router advertisements live for 1800 seconds

ND advertised default router preference is Medium

Hosts use stateless autoconfig for addresses.

  - configurar el S1.

Use el comando ipv6 address autoconfig en la VLAN 1 para obtener una dirección IPv6 a través de SLAAC.

S1(config)# interface vlan 1

S1(config-if)# ipv6 address autoconfig

S1(config-if)# end

  - verificar que SLAAC haya proporcionado una dirección de unidifusión al S1.

Use el comando show ipv6 interface para verificar que SLAAC haya proporcionado una dirección de unidifusión a la VLAN1 en el S1.

S1# show ipv6 interface

Vlan1 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address is FE80::ED9:96FF:FEE8:8A40

No Virtual link-local address(es):

Stateless address autoconfig enabled

Global unicast address(es):

2001:DB8:ACAD:A:ED9:96FF:FEE8:8A40, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64 [EUI/CAL/PRE]

valid lifetime 2591988 preferred lifetime 604788

Joined group address(es):

FF02::1

FF02::1:FFE8:8A40

MTU is 1500 bytes

ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds

ICMP redirects are enabled

ICMP unreachables are sent

Output features: Check hwidb

ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1

ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)

ND NS retransmit interval is 1000 milliseconds

Default router is FE80::1 on Vlan1

  - verificar que SLAAC haya proporcionado información de dirección IPv6 en la PC-A.

En el símbolo del sistema de la PC-A, emita el comando ipconfig /all. Verifique que la PC-A muestre una dirección IPv6 con el prefijo 2001:db8:acad:a::/64. El gateway predeterminado debe tener la dirección FE80::1.

En Wireshark, observe uno de los mensajes RA que se capturaron. Expanda la capa Internet Control Message Protocol v6 (Protocolo de mensajes de control de Internet v6) para ver la información de Flags (Indicadores) y Prefix (Prefijo). Los primeros dos indicadores controlan el uso de DHCPv6 y no se establecen si no se configura DHCPv6. La información del prefijo también está incluida en este mensaje RA.

configurar la red para DHCPv6 sin estado

  - configurar un servidor de DHCP IPv6 en el R1.

Cree un pool de DHCP IPv6.

R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6POOL-A

Asigne un nombre de dominio al pool.

R1(config-dhcpv6)# domain-name ccna-statelessDHCPv6.com

Asigne una dirección de servidor DNS.

R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:acad:a::abcd

R1(config-dhcpv6)# exit

Asigne el pool de DHCPv6 a la interfaz.

R1(config)# interface g0/1

R1(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6POOL-A

Establezca la detección de redes (ND) DHCPv6 other-config-flag.

R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag

R1(config-if)# end

  - verificar la configuración de DHCPv6 en la interfaz G0/1 del R1.

Use el comando show ipv6 interface g0/1 para verificar que la interfaz ahora forme parte del grupo IPv6 de multidifusión de todos los servidores de DHCPv6 (FF02::1:2). La última línea del resultado de este comando show verifica que se haya establecido other-config-flag.

R1# show ipv6 interface g0/1

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64

Joined group address(es):

FF02::1

FF02::2

FF02::1:2

FF02::1:FF00:1

FF05::1:3

MTU is 1500 bytes

ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds

ICMP redirects are enabled

ICMP unreachables are sent

ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1

ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)

ND advertised reachable time is 0 (unspecified)

ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)

ND router advertisements are sent every 200 seconds

ND router advertisements live for 1800 seconds

ND advertised default router preference is Medium

Hosts use stateless autoconfig for addresses.

Hosts use DHCP to obtain other configuration.

  - ver los cambios realizados en la red en la PC-A.

Use el comando ipconfig /all para revisar los cambios realizados en la red. Observe que se recuperó información adicional, como la información del nombre de dominio y del servidor DNS, del servidor de DHCPv6. Sin embargo, las direcciones IPv6 de unidifusión global y link-local se obtuvieron previamente mediante SLAAC.

  - ver los mensajes RA en Wireshark.

Desplácese hasta el último mensaje RA que se muestra en Wireshark y expándalo para ver la configuración de indicadores ICMPv6. Observe que el indicador Other configuration (Otra configuración) está establecido en 1.

  - verificar que la PC-A no haya obtenido su dirección IPv6 de un servidor de DHCPv6.

Use los comandos show ipv6 dhcp binding y show ipv6 dhcp pool para verificar que la PC-A no haya obtenido una dirección IPv6 del pool de DHCPv6.

R1# show ipv6 dhcp binding

R1# show ipv6 dhcp pool

DHCPv6 pool: IPV6POOL-A

DNS server: 2001:DB8:ACAD:A::ABCD

Domain name: ccna-statelessDHCPv6.com

Active clients: 0

  - restablecer la configuración de red IPv6 de la PC-A.

Desactive la interfaz F0/6 del S1.

Nota: la desactivación de la interfaz F0/6 evita que la PC-A reciba una nueva dirección IPv6 antes de que usted vuelva a configurar el R1 para DHCPv6 con estado en la parte 4.

S1(config)# interface f0/6

S1(config-if)# shutdown

Detenga la captura de tráfico con Wireshark en la NIC de la PC-A.

Restablezca la configuración de IPv6 en la PC-A para eliminar la configuración de DHCPv6 sin estado.

Abra la ventana Propiedades de conexión de área local, desactive la casilla de verificación Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) y haga clic en Aceptar para aceptar el cambio.

Vuelva a abrir la ventana Propiedades de conexión de área local, haga clic para habilitar la casilla de verificación Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) y, a continuación, haga clic en Aceptar para aceptar el cambio.

configurar la red para DHCPv6 con estado

  - preparar la PC-A.

Inicie una captura del tráfico en la NIC con Wireshark.

Filtre la captura de datos para ver solo los mensajes RA. Esto se puede realizar mediante el filtrado de paquetes IPv6 con una dirección de destino FF02::1, que es la dirección de solo unidifusión del grupo de clientes.

  - cambiar el pool de DHCPv6 en el R1.

Agregue el prefijo de red al pool.

R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6POOL-A

R1(config-dhcpv6)# address prefix 2001:db8:acad:a::/64

Cambie el nombre de dominio a ccna-statefulDHCPv6.com.

Nota: debe eliminar el antiguo nombre de dominio. El comando domain-name no lo reemplaza.

R1(config-dhcpv6)# no domain-name ccna-statelessDHCPv6.com

R1(config-dhcpv6)# domain-name ccna-StatefulDHCPv6.com

R1(config-dhcpv6)# end

Verifique la configuración del pool de DHCPv6.

R1# show ipv6 dhcp pool

DHCPv6 pool: IPV6POOL-A

Address allocation prefix: 2001:DB8:ACAD:A::/64 valid 172800 preferred 86400 (0 in use, 0 conflicts)

DNS server: 2001:DB8:ACAD:A::ABCD

Domain name: ccna-StatefulDHCPv6.com

Active clients: 0

Ingrese al modo de depuración para verificar la asignación de direcciones de DHCPv6 con estado.

R1# debug ipv6 dhcp detail

IPv6 DHCP debugging is on (detailed)

  - establecer el indicador en G0/1 para DHCPv6 con estado.

Nota: la desactivación de la interfaz G0/1 antes de realizar cambios asegura que se envíe un mensaje RA cuando se activa la interfaz.

R1(config)# interface g0/1

R1(config-if)# shutdown

R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# end

  - habilitar la interfaz F0/6 en el S1.

Ahora que configuró el R1 para DHCPv6 con estado, puede volver a conectar la PC-A a la red activando la interfaz F0/6 en el S1.

S1(config)# interface f0/6

S1(config-if)# no shutdown

S1(config-if)# end

  - verificar la configuración de DHCPv6 con estado en el R1.

Emita el comando show ipv6 interface g0/1 para verificar que la interfaz esté en el modo DHCPv6 con estado.

R1# show ipv6 interface g0/1

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64

Joined group address(es):

FF02::1

FF02::2

FF02::1:2

FF02::1:FF00:1

FF05::1:3

MTU is 1500 bytes

ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds

ICMP redirects are enabled

ICMP unreachables are sent

ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1

ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)

ND advertised reachable time is 0 (unspecified)

ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)

ND router advertisements are sent every 200 seconds

ND router advertisements live for 1800 seconds

ND advertised default router preference is Medium

Hosts use DHCP to obtain routable addresses.

Hosts use DHCP to obtain other configuration.

En el símbolo del sistema de la PC-A, escriba ipconfig /release6 para liberar la dirección IPv6 asignada actualmente. Luego, escriba ipconfig /renew6 para solicitar una dirección IPv6 del servidor de DHCPv6.

Emita el comando show ipv6 dhcp pool para verificar el número de clientes activos.

R1# show ipv6 dhcp pool

DHCPv6 pool: IPV6POOL-A

Address allocation prefix: 2001:DB8:ACAD:A::/64 valid 172800 preferred 86400 (1 in use, 0 conflicts)

DNS server: 2001:DB8:ACAD:A::ABCD

Domain name: ccna-StatefulDHCPv6.com

Active clients: 1

Emita el comando show ipv6 dhcp binding para verificar que la PC-A haya recibido su dirección IPv6 de unidifusión del pool de DHCP. Compare la dirección de cliente con la dirección IPv6 link-local en la PC-A mediante el comando ipconfig /all. Compare la dirección proporcionada por el comando show con la dirección IPv6 que se indica con el comando ipconfig /all en la PC-A.

R1# show ipv6 dhcp binding

Client: FE80::D428:7DE2:997C:B05A

DUID: 0001000117F6723D000C298D5444

Username : unassigned

IA NA: IA ID 0x0E000C29, T1 43200, T2 69120

Address: 2001:DB8:ACAD:A:B55C:8519:8915:57CE

preferred lifetime 86400, valid lifetime 172800

expires at Mar 07 2013 04:09 PM (171595 seconds)

Emita el comando undebug all en el R1 para detener la depuración de DHCPv6.

Nota: escribir u all es la forma más abreviada de este comando y sirve para saber si quiere evitar que los mensajes de depuración se desplacen hacia abajo constantemente en la pantalla de la sesión de terminal. Si hay varias depuraciones en proceso, el comando undebug all las detiene todas.

R1# u all

Se ha desactivado toda depuración posible

Revise los mensajes de depuración que aparecieron en la pantalla de terminal del R1.

Examine el mensaje de solicitud de la PC-A que solicita información de red.

*Mar  5 16:42:39.775: IPv6 DHCP: Received SOLICIT from FE80::D428:7DE2:997C:B05A on GigabitEthernet0/1

*Mar  5 16:42:39.775: IPv6 DHCP: detailed packet contents

*Mar  5 16:42:39.775:   src FE80::D428:7DE2:997C:B05A (GigabitEthernet0/1)

*Mar  5 16:42:39.775:   dst FF02::1:2

*Mar  5 16:42:39.775:   type SOLICIT(1), xid 1039238

*Mar  5 16:42:39.775:   option ELAPSED-TIME(8), len 2

*Mar  5 16:42:39.775:     elapsed-time 6300

*Mar  5 16:42:39.775:   option CLIENTID(1), len 14

Examine el mensaje de respuesta enviado a la PC-A con la información de red DHCP.

*Mar  5 16:42:39.779: IPv6 DHCP: Sending REPLY to FE80::D428:7DE2:997C:B05A on GigabitEthernet0/1

*Mar  5 16:42:39.779: IPv6 DHCP: detailed packet contents

*Mar  5 16:42:39.779:   src FE80::1

*Mar  5 16:42:39.779:   dst FE80::D428:7DE2:997C:B05A (GigabitEthernet0/1)

*Mar  5 16:42:39.779:   type REPLY(7), xid 1039238

*Mar  5 16:42:39.779:   option SERVERID(2), len 10

*Mar  5 16:42:39.779:     00030001FC994775C3E0

*Mar  5 16:42:39.779:   option CLIENTID(1), len 14

*Mar  5 16:42:39.779:     00010001

R1#17F6723D000C298D5444

*Mar  5 16:42:39.779:   option IA-NA(3), len 40

*Mar  5 16:42:39.779:     IAID 0x0E000C29, T1 43200, T2 69120

*Mar  5 16:42:39.779:     option IAADDR(5), len 24

*Mar  5 16:42:39.779:       IPv6 address 2001:DB8:ACAD:A:B55C:8519:8915:57CE

*Mar  5 16:42:39.779:       preferred 86400, valid 172800

*Mar  5 16:42:39.779:   option DNS-SERVERS(23), len 16

*Mar  5 16:42:39.779:     2001:DB8:ACAD:A::ABCD

*Mar  5 16:42:39.779:   option DOMAIN-LIST(24), len 26

*Mar  5 16:42:39.779:     ccna-StatefulDHCPv6.com

  - verificar DHCPv6 con estado en la PC-A.

Detenga la captura de Wireshark en la PC-A.

Expanda el mensaje RA más reciente que se indica en Wireshark. Verifique que se haya establecido el indicador Managed address configuration (Configuración de dirección administrada).

Cambie el filtro en Wireshark para ver solo los paquetes DHCPv6 escribiendo dhcpv6 y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar). Resalte la última respuesta DHCPv6 de la lista y expanda la información de DHCPv6. Examine la información de red DHCPv6 incluida en este paquete.

- Reflexión

  - ¿Qué método de direccionamiento IPv6 utiliza más recursos de memoria en el router configurado como servidor de DHCPv6: DHCPv6 sin estado o DHCPv6 con estado? ¿Por qué?

Dhcpv6 con estado requiere que el router guarde dinámicamente el estado de información sobre DHCPv6 de los clientes sin estado los clientes dhcp no ontendran informacion

  - ¿Qué tipo de asignación dinámica de direcciones IPv6 recomienda Cisco: DHCPv6 sin estado o DHCPv6 con estado?

Cisco recomienda DHCPv6 al implementar y deslegar redes ipv6 sin un registro en cisco

- Tabla de resumen de interfaces del router

| Resumen de interfaces del router |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de router | Interfaz Ethernet #1 | Interfaz Ethernet n.º 2 | Interfaz serial #1 | Interfaz serial n.º 2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Nota: para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en los comandos de IOS de Cisco para representar la interfaz. |  |  |  |  |

11.2.2.6 Lab - Configuring Dynamic and Static NAT

Parte 1: armar la red y verificar la conectividad

Parte 2: configurar y verificar la NAT estática.

Parte 3: configurar y verificar la NAT dinámica

# 11.2.3.7 Lab - Configuring NAT Pool Overload and PAT

- Topología

- Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gateway | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/1 | 209.165.201.18 | 255.255.255.252 | N/A |
| ISP | S0/0/0 (DCE) | 209.165.201.17 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | Lo0 | 192.31.7.1 | 255.255.255.255 | N/A |
| PC-A | NIC | 192.168.1.20 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.1.21 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-C | NIC | 192.168.1.22 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

- Objetivos

Parte 1: armar la red y verificar la conectividad

Parte 2: configurar y verificar un conjunto de NAT con sobrecarga

Parte 3: configurar y verificar PAT

- Información básica/situación

En la primera parte de la práctica de laboratorio, el ISP asigna a su empresa el rango de direcciones IP públicas 209.165.200.224/29. Esto proporciona seis direcciones IP públicas a la empresa. Un conjunto de NAT dinámica con sobrecarga consta de un conjunto de direcciones IP en una relación de varias direcciones a varias direcciones. El router usa la primera dirección IP del conjunto y asigna las conexiones mediante el uso de la dirección IP más un número de puerto único. Una vez que se alcanzó la cantidad máxima de traducciones para una única dirección IP en el router (específico de la plataforma y el hardware), utiliza la siguiente dirección IP del conjunto.

En la parte 2, el ISP asignó una única dirección IP, 209.165.201.18, a su empresa para usarla en la conexión a Internet del router Gateway de la empresa al ISP. Usará la traducción de la dirección del puerto (PAT) para convertir varias direcciones internas en la única dirección pública utilizable. Se probará, se verá y se verificará que se produzcan las traducciones y se interpretarán las estadísticas de NAT/PAT para controlar el proceso.

Nota: los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR) Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Los switches que se utilizan son Cisco Catalyst 2960s con IOS de Cisco versión 15.0(2) (imagen de lanbasek9). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones del IOS de Cisco. Según el modelo y la versión de IOS de Cisco, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router que se encuentra al final de esta práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: asegúrese de que los routers y el switch se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte con el instructor.

- Recursos necesarios

- 2 routers (Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)

- 1 switch (Cisco 2960 con IOS de Cisco versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o comparable)

- 3 computadoras (Windows 7, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

- Cables de consola para configurar los dispositivos con IOS de Cisco mediante los puertos de consola

- Cables Ethernet y seriales, como se muestra en la topología

- Packet Tracer no soporta los comandos de configuración del router ISP como WEB-SERVER.

- Armar la red y verificar la conectividad

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos, como las direcciones IP de interfaz, el routing estático, el acceso a los dispositivos y las contraseñas.

  - realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología.

  - configurar los equipos host.

  - inicializar y volver a cargar los routers y los switches.

  - configurar los parámetros básicos para cada router.

Desactive la búsqueda del DNS.

Configure las direcciones IP para los routers como se indica en la tabla de direccionamiento.

Establezca la frecuencia de reloj en 128000 para la interfaz serial DCE.

Configure el nombre del dispositivo como se muestra en la topología.

Asigne cisco como la contraseña de consola y la contraseña de vty.

Asigne class como la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado.

Configure logging synchronous para evitar que los mensajes de consola interrumpan la entrada del comando.

  - configurar el routing estático.

Cree una ruta estática desde el router ISP hasta el router Gateway.

ISP(config)# ip route 209.165.200.224 255.255.255.248 209.165.201.18

Cree una ruta predeterminada del router Gateway al router ISP.

Gateway(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.17

  - Verificar la conectividad de la red

Desde los equipos host, haga ping a la interfaz G0/1 en el router Gateway. Resuelva los problemas si los pings fallan.

Verifique que las rutas estáticas estén bien configuradas en ambos routers.

Configurar y verificar el conjunto de NAT con sobrecarga

En la parte 2, configurará el router Gateway para que traduzca las direcciones IP de la red 192.168.1.0/24 a una de las seis direcciones utilizables del rango 209.165.200.224/29.

  - definir una lista de control de acceso que coincida con las direcciones IP privadas de LAN.

La ACL 1 se utiliza para permitir que se traduzca la red 192.168.1.0/24.

Gateway(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

  - definir el conjunto de direcciones IP públicas utilizables.

Gateway(config)# ip nat pool public_access 209.165.200.225  209.165.200.230 netmask 255.255.255.248

  - definir la NAT desde la lista de origen interna hasta el conjunto externo.

Gateway(config)# ip nat inside source list 1 pool public_access overload

  - Especifique las interfaces.

Emita los comandos ip nat inside e ip nat outside en las interfaces.

Gateway(config)# interface g0/1

Gateway(config-if)# ip nat inside

Gateway(config-if)# interface s0/0/1

Gateway(config-if)# ip nat outside

  - verificar la configuración del conjunto de NAT con sobrecarga.

Desde cada equipo host, haga ping a la dirección 192.31.7.1 del router ISP.

Muestre las estadísticas de NAT en el router Gateway.

Gateway# show ip nat statistics

Total active translations: 3 (0 static, 3 dynamic; 3 extended)

Peak translations: 3, occurred 00:00:25 ago

Outside interfaces:

Serial0/0/1

Inside interfaces:

GigabitEthernet0/1

Hits: 24  Misses: 0

CEF Translated packets: 24, CEF Punted packets: 0

Expired translations: 0

Dynamic mappings:

-- Inside Source

[Id: 1] access-list 1 pool public_access refcount 3

pool public_access: netmask 255.255.255.248

start 209.165.200.225 end 209.165.200.230

type generic, total addresses 6, allocated 1 (16%), misses 0

Total doors: 0

Appl doors: 0

Normal doors: 0

Queued Packets: 0

Muestre las NAT en el router Gateway.

Gateway# show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global

icmp 209.165.200.225:0 192.168.1.20:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:0

icmp 209.165.200.225:1 192.168.1.21:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:1

icmp 209.165.200.225:2 192.168.1.22:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:2

Nota: es posible que no vea las tres traducciones, según el tiempo que haya transcurrido desde que hizo los pings en cada computadora. Las traducciones de ICMP tienen un valor de tiempo de espera corto.

¿Cuántas direcciones IP locales internas se indican en el resultado de muestra anterior?

3

¿Cuántas direcciones IP globales internas se indican?

1

¿Cuántos números de puerto se usan en conjunto con las direcciones globales internas?

4

¿Cuál sería el resultado de hacer ping del router ISP a la dirección local interna de la PC-A? ¿Por qué?

El ping fallaría debido a que el router conoce la ubicación de la dirección global interna en la tabla de routing, pero la dirección local interna no se anuncia.

Las direcciones locales no son notificadas.

Configurar y verificar PAT

En la parte 3, configurará PAT mediante el uso de una interfaz, en lugar de un conjunto de direcciones, a fin de definir la dirección externa. No todos los comandos de la parte 2 se volverán a usar en la parte 3.

  - borrar las NAT y las estadísticas en el router Gateway.

- Gateway#clear ip nat translation *

  - verificar la configuración para NAT.

Verifique que se hayan borrado las estadísticas.

- Show ip nat statis.

Verifique que las interfaces externa e interna estén configuradas para NAT.

Verifique que la ACL aún esté configurada para NAT.

¿Qué comando usó para confirmar los resultados de los pasos a al c?

- Gateway# show ip nat statistics

  - eliminar el conjunto de direcciones IP públicas utilizables.

Gateway(config)# no ip nat pool public_access 209.165.200.225 209.165.200.230 netmask 255.255.255.248

- primero debemos ejecutar la línea del paso 4 ya que caso contrario este no lo permite pues estaría en uso.

  - eliminar la traducción NAT de la lista de origen interna al conjunto externo.

Gateway(config)# no ip nat inside source list 1 pool public_access overload

- primero ejecutamos este comando para poder eliminar o aplicar la línea del paso 3.

  - asociar la lista de origen a la interfaz externa.

Gateway(config)# ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/1 overload

  - probar la configuración PAT.

Desde cada computadora, haga ping a la dirección 192.31.7.1 del router ISP.

Muestre las estadísticas de NAT en el router Gateway.

Gateway# show ip nat statistics

Total active translations: 3 (0 static, 3 dynamic; 3 extended)

Peak translations: 3, occurred 00:00:19 ago

Outside interfaces:

Serial0/0/1

Inside interfaces:

GigabitEthernet0/1

Hits: 24  Misses: 0

CEF Translated packets: 24, CEF Punted packets: 0

Expired translations: 0

Dynamic mappings:

-- Inside Source

[Id: 2] access-list 1 interface Serial0/0/1 refcount 3

Total doors: 0

Appl doors: 0

Normal doors: 0

Queued Packets: 0

Muestre las traducciones NAT en el Gateway.

Gateway# show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global

icmp 209.165.201.18:3  192.168.1.20:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:3

icmp 209.165.201.18:1  192.168.1.21:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:1

icmp 209.165.201.18:4  192.168.1.22:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:4

- Reflexión

¿Qué ventajas tiene la PAT?

PAT minimiza la cantidad de direcciones públicas necesarias para proporcionar acceso a Internet y que los servicios de PAT, como los de NAT, sirven para “ocultar” las direcciones privadas de las redes externas.

- Tabla de resumen de interfaces del router

| Resumen de interfaces del router |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de router | Interfaz Ethernet #1 | Interfaz Ethernet n.º 2 | Interfaz serial #1 | Interfaz serial n.º 2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Nota: para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en los comandos de IOS de Cisco para representar la interfaz. |  |  |  |  |

# CONCLUSION

La realización de este Trabajo colaborativo pusimos en Practica lo visto durante el la unidad 4 del curso de Cisco con la practica en el uso de la herramienta de simulación PAKET TRACER la cual nos permite aprender como configurar equipos CISCO y las redes en general asi como aprendizaje especifico sobre la temática  Enrutamiento Dinámico, OSPF de una sola área, Listas de control de acceso, DHCP, Traducción de direcciones IP para IPv4. El Objetivo de realizar cada uno de los ejercicios propuestos y verificar el correcto funcionamiento nos ayudo a adquirir habilidades cognitivas y destreza en el manejo de la herramienta cumpliendo con lo propuesto que es adquirir competencias en el área del saber específico orientadas al uso de protocolos de enrutamiento avanzado.

# Referencias

Temática: Enrutamiento Dinámico CISCO. (2014). Enrutamiento Dinámico. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de: https://static-courseassets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module7/index.html#7.0.1.1

Temática: OSPF de una sola área CISCO. (2014). OSPF de una sola área. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de: https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module8/index.html#8.0.1.1

UNAD (2014). Principios de Enrutamiento [OVA]. Recuperado de: https://1drv.ms/u/s!AmIJYei-NT1IhgOyjWeh6timi_Tm

- Material de estudio en la plataforma cisco

- Lina marcela toro betancur. (2015). CCNA CISCO. 2017, de PACKET TRACER: REPRESENTACIÓN DE LA RED Sitio web: http://ciscoccnasonson.blogspot.com.co/2015/05/packet-tracer-representacion-de-la-red.html

- YouTube. (2017). 8.2.4.5 Lab - Configuring Basic Single-Area OSPFv2. [online] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=jJ_YjSqC1t8&t=9s [Accessed 29 Nov. 2017].

- YouTube. (2017). 7.3.2.4 Lab - Configuración Básica de RIPv2 y RIPng. [online] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=snfjKgNaeuo&t=131s [Accessed 29 Nov. 2017].

- YouTube. (2017). 8.3.3.6 Lab - Configuring Basic Single-Area OSPFv3. [online] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=GrzrPWQnQlA [Accessed 29 Nov. 2017].

- YouTube. (2017). ospfv3 ipv6. [online] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=LGh8-3hLJvU [Accessed 29 Nov. 2017].

- YouTube. (2017). 4.1.2.5 Packet Tracer - Configure IP ACLs to Mitigate Attacks. [online] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=QD3f77NuVr4 [Accessed 29 Nov. 2017].