Red: creados por docentes:

Son los recursos educativos creados por los diferentes docentes y diseñadores de los cursos de la UNAD entre sus características de accesibilidad según el nivel de conformidad A de la NTC 5854 de 2011 tienen:

|  | Requisitos de conformidad A-AA NTC 5854 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NIVEL DE CONFORMIDAD A |  |  |  |
|  | Numeral norma NTC 5854, 2011 | Equivalencia pautas WGAC | Requisito | Cumple |
|  | 3.1.1 | 1.1 | Alternativas textuales: Se deben proporcionar alternativas textuales para todo contenido no textual de modo que se pueda convertir a otros formatos que las personas necesiten, tales como textos ampliados, braile, voz, simbolos o en un lenguaje más simple. | 1 |
|  | 3.1.1.1 | 1.1.1 | Contenido no textual: Todo contenido no textual ( vease numeral 2.21, NTC 5854) que se presente al usuario debe tener una alternativa textual ( vease el numeral 3.3 d, NTC 5854) que cumple el mismo próposito ,excepto en las situaciones enumeradas a continuación . ( nivel A) - Controles , Entrada de datos: si el contenido no textual es un ocntrol o acepta datos introductorios por el usuario, entonces debe tenr un nombre ( vease el numeral 2.59) que describe su proposito ( vease el numeral 3.4.1, para requisitos adicionales sobre los cntroles y el contenido que acepta entrada de datos) - Contenido multimedia tempodenepdiente : si el contenido no textual es una presentación multimedia con desarrollo temporal, entonces las altwernaticas textuales deben proporcional al menos una identificación descriptiva del contenido no textual ( vease numeral 3.1.2 para requisitos adicionales sobre contenido multimedia) - Pruebas, evaluaciones o examenes, si el contenido no textual es una prueba o un ejercicio que no seria valido si se presentara en forma de texto,entonces las alternarticas textuales deben proporcionar al menos una identificación descríptiva del contenido no textual. - Sensorial: si el contenido no textual tiene como objetivo principal crear una experiencia sensorial especifica ( vease numersal 2.37) entonces las alternativas textuales deben proporcionar al menos una idetificación descriptiva del contenido no textual. - CAPTCHA : ( vease numerla 2.13) si el propósito del contenido no textual es confirmar que quien esta accediento al contenido es una persona y no un computador, entonces se debén proporcionar alternativas textuales que identifican y se debe describir el propósito del contenido no textual y se proporcionan formas alternativas de CAPTCHA. con modos de salida para distintos tipos de percepciones sensoriales .con el fin de acomodarse a las diferentes discapacidades. | 1 |
|  | 3.1.2 | 1.2 | Medios tempodependientes: Se deben proporcionar alternativas para los medio tempodependientes. | 1 |
|  | 3.1.2.1 | 1.2.1 | Solo audio y video (grabado): Para el contenido sólo audio grabado ( véase el numeral 2.73) y contenido sólo video ( véase el numeral 2.74) grabado ( véase el numeral 2.42) ,debe cumplir lo siguiente, excepto cuando el audio o el video es un contenido multimedia alternativo el texto y esta claramente indeitifcado como tal. ( nivel A) -Solo audio grabado. se debe proporcionar una alternativa para los medios tempodependientes que presentan información equivalente,solo audio grabado -Solo video grabado: Se debe proporcionar una alternativa para los medios tempodependientes o se proporciona una pista sonora que presente información equivalente al contenido del medio de solo video grabado ( nivel A) | 1 |
|  | 3.1.2.2 | 1.2.2 | Subtitulos (grabados): Se deben proporcional subtitulos para el contneido de audio grabado dentro del contenido multimedia, sincronizado ( véase el numeral .2.55) excepto cuando la presentación es un contenido multimedia alternativo al texto ( vease numeral 2.20) ( nivel A) | 1 |
|  | 3.1.2.3 | 1.2.3 | Autodescripción o medio alternativo ( grabado): Se debe proporcionar una alternativa para los medios tempodependientes (véase numeral 2.2) o una audiodescripción (véase numeral 2.8) para el contenido de vidleo (véase numeral 2.81) grabado ( véase numeral 2.42) en los multimedia sincronizados ( véase numeral 2.55) excepto cuando ese contenido es un contenido multimedia alternativo al texto (véase numeral 2.20) ( nivel a) | 1 |
|  | 3.1.3 | 1.3 | Adaptable: Se debe crear contenido que pueda presentarse de diferentes formas (por ejemplo,con una disposición más simple) sim perder información o estructura) | 1 |
|  | 3.1.3.1 | 1.3.1 | Información y relaciones: La relación (véase el numeral 2.67) entre la informacion,estrcutura (véase el numeral 2.34) y comportamiento deben ser determinadas por sofware (véase el numeral 2.27) o estar disponibles como minimo en formato de texto ( nivel A) | 1 |
|  | 3.1.3.2 | 1.3.2 | Secuencia significativa: Cuando la secuencia en la que se presenta el contenido afecta a su significado,se debe determinar por software (véase el numeral 2.27) la secuencia correcta de lectura (véase numeral 2.71) (nivel A) | 1 |
|  | 3.1.3.3 | 1.3.3 | Características sensoriales: Las instrucciones proporcionadas para entender y operar el contenido no deben depender exclusivamente de caracteristicas sensoriales de los elementos que componen el contenido web como forma,tamaño,ubicación visual,orientación o sonido entre otros ( nivel A) Nota : tenga en cuenta para los requisitos relaiconados con color ver numeral 3.1.4. | 1 |
|  | 3.1.4 | 1.4 | Distinguible: Se debe facilitar a los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre el primer plano y el fondo. | 1 |
|  | 3.1.4.1 | 1.4.1 | Uso del color: El color no se debe usar como el unico medio visual para transmitir la información,indicar una acción ,solicitar una respuesta o distinguir un elemento visual ( nivel A) Nota: este criterio de conformidad trata especificamente acerca de la percepcíon del color .En el numeral 3.1.3 se recogen otras formas de percepción.incluyendo el acceso por software al color y otros codigos de presentación visual | 1 |
|  | 3.1.4.2 | 1.4.2 | Control del audio: Si el audio de una pagína web suena automaticamente durate más de 3 s, se debe proporcionar ya sea un mecanismo (véase el numeral 2.42) para pausar o detener el audio,o un mecanismo para controlar el volumen del sonido que es independiente del nivel de volumen global del sistema ( nivel A) Nota: En la medida en que algún contenido no satisfaga este criterio,puede interferir con la capacidad del usuario de emplear la pagina en su conjunto,por tanto,todo contenido de la pagina web (tanto si satisface o no otros criterios de conformidad ) debería satisfacer este critertio . ( Véase requisito de conformidad 4.1.5 ) | 1 |
|  | 3.2.1 | 2.1 | Accesible por teclado: Se debe proporcionar acceso a toda la funcionaidad (véase el numeral 2.4.1) mediante el teclado. | 1 |
|  | 3.2.1.1 | 2.1.1 | Teclado: Toda funcionalidad (véase el numeral 2.41) del contenido debe ser operable a través de una interfaz de teclado (véase el numeral 2.47) sin que se requiera una determinada velocidad para cada pulsación individual de las teclas, excepto cuando la función interna requiere de una entrada que dependa del trayecto de los movimientos del usuario y no solo de los puntos inicial y final ( nivel A) Nota 1 : esta excepción se refiere a la acción subyaciente no a la tecnica de entrada de datos, por ejemplo si la entrada de texto se hace por medio de escritura a mano, la tecnica de entrada (escritura a mano) depende del trazo ( ruta trazada) pero función interna (introducir al texto) no Nota 2: esto no prohibe ni deberia desanimar a los autores a proporcionar entrada de ratón u otros medios de entrada de datos adicionales a la operabilidad a través de teclado | 1 |
|  | 3.2.1.2 | 2.1.2 | Sin trampas para el foco de teclado: Si es posible mover el foco a un componente de pagina usando una interfaz de teclado. Entonces el foco se debe poder quitar mediante la interfaz de teclado,y, si se requiere algó más que la tecla de dirección o de la tabulación,se debe informar al usuario el metodo aprobado para poder mover el foco ( nivel A) | 1 |
|  | 3.2.2 | 2.2 | Tiempo suficiente: Se debe proporcionar a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido. | 1 |
|  | 3.2.2.1 | 2.2.1 | Tiempo ajustable: Para cada limite de tiempo impuesto por el contenido, se debe cumplir al menos uno de los siguientes casos ( nivel A) - Apagar: el usuario debe detener el limite de tiempo antes de alcanzar el limite de tiempo ;o - Ajustar: el usuario puede alcanzar el limite de tiempo antes de alcanzar el limite de tiempo en un rango amplio que es . en al menos, diez veces mayor al tiempo fijado origialmente. Extender se advierte al usuario antes de que el tiempo expire y se le conceden al menos 20 s para extender el limite temporal con una accion simple (por ejemplo presione la barra de espacio) y el usuario puede extender el limite de tiempo al menos diez veces ; o Excepción de tiempo real: el limite de tiempo es un requisito que forma parte de un evento en tiempo real (por ejemplo una subasta ) y no resulta posible ofrecer una alternativa al tiempo ; o Excepto por ser escencial : el limite de tiempo es escencial (véase numeral 2.32) y se extendiera ,invalídaria la actividad ; o excepción de 20 H el tiempo es mayor a 20 H Nota : Este criterio de conformidad ayuda a asegurarse que los usuarios puedan completar una tarea sin cambios inexperados en el contenido o contextos que sean el resultado del limite de tiempo .Este criterio de conformidad deberia considerarse en conformidad con el criterio 3.3.2.1 que impone limites a los cambios de contenido o contexto como resultado de una acción del usuario. | 1 |
|  | 3.2.2.1 | 2.2.1 | Poner en pausa,detener o ocultar: Para la información que tiene movimiento,parpadeo se desplaza o se actualiza automaticamente , se deben cumplir todos los casos siguientes ( nivel A) -movimiento parpadeo desplazamiento: para toda la información que se mueve , parpadea ( numeral 2.62) o se desplaza ; que comienza automaticamente , que dura más de cinco segundos y que se presenta en paralelo con otro contenido, existe otro mecanismo para que el usuario la pueda poner el pausa ,detener o ocultar , a menos que el movimiento parpedeo ( véase el numeral 2.62) o desplazamiento sea parte escencial de una actividad. -actualización automatica : para toda información que se actualiza automaticamente que se inicia automaticamente , y se presenta en paralelo con otro contenido existe un mecanismo para que el usuario la pueda poner en pausa detener o ocultar , la frecuencia de la actualización a menos que la actualización automatica sea parte escencial de la actividad. Nota 1: Para los requisitos relacionados con el parpadeo o destello de contenido ( véase el numeral 3.2.3) Nota 2: En la medida en que cualquier contenido que no se satisfaga este criterio puede interferir con la capacidad del usuario para emplear la pagina en su conjunto todo contenido de la pagina web (tanto si satisface o no otros criterios de conformidad ) deberian satisfaccer este criterio .Véase requisitos de conformidad 4.1.5 sin interferencia. Nota 3 : para el contenido que es actualizado periodicamente por un sofware o que se sirve a la aplicación de usuario como medio de streaming , no hay obligación de presentar o preservar la información que ha sido generada o recibida entre el inicio de la pausa y el reinicio de la presentación ; no solo podría no ser tecnicamente posible ,sino que además en muchas ocasiones podría ser erróneo o engañoso hacerlo. Nota 4: una animación que ocurre como parte de una fase de precarga de un contenido o una situación similar puede ser considera escencial si no se permite interacción a ningún usuario durante esa fase y si el hecho de no indicar el progreso pudira confundir a los usuarios y hacerles creer que ha habido un fallo en el contenido | 1 |
|  | 3.2.2.2 | 2.2.2 | Convulsiones: no se debe diseñar contenido de un modo que se sepa podrá provocar ataques, espasmos o convulsiones. | 1 |
|  | 3.2.3 | 2.3 | Umbral de tres destellos o menos: Las páginas web no deben contener nada que destelle más de tres veces en un segundo, o que el destello esté por debajo del umbral de destello general y de destello rojo (Nivel A). | 1 |
|  | 3.2.4 | 2.4 | Navegable: se debe proporcionar medios para ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y determinar donde se encuentran. | 1 |
|  | 3.2.4.2 | 2.4.1 | Evitar bloques: se debe crear un mecanismo para evitar los bloques de contenido que se repitan en multiples páginas web. | 1 |
|  | 3.2.4.2 | 2.4.2 | Titulado de páginas: las páginas web deben tener títulos que describan su temática o propósito. | 1 |
|  | 3.2.4.3 | 2.4.3 | Orden de foco: si se puede navegar secuencialmente por una página web y la secuencia de navegación afecta su significado o su operación, los componentes pueden recibir el foco lo deben hacer en un orden que preserve su significado y operabilidad. | 1 |
|  | 3.2.4.4 | 2.4.4 | Proposito de los enlaces: (en contexto) el texto de los enlaces debe ser claro y tener significado por si solo. | 1 |
|  | 3.3.1 | 3.1 | Legible: se debe hacer que los contenidos textuales resulten legibles y comprensibles. | 1 |
|  | 3.3.1.1 | 3.1 | Idioma de la página: el idioma predeterminado de cada página web debe ser determinable por el software. | 1 |
|  | 3.3.2 | 3.2 | Predecible: se debe hacer que las páginas web aparezcan y operen de manera predecible. | 1 |
|  | 3.3.2.1 | 3.2.1 | Al recibir el foco: cuando cualquier componente reciba el foco, no debe iniciar ningún cambio en el contexto. | 1 |
|  | 3.3.2.2 | 3.2.2 | Al recibir entradas: el cambio de estado en cualquier componente de la interfaz de usuario no debe provocar automaticamente un cambio en el contexto a menos que el usuario haya sido advertido de este comportamiento antes de usar el componente. | 1 |
|  | 3.3.3 | 3.3 | Entrada de datos asistida: se debe ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores. | 1 |
|  | 3.3.3.1 | 3.3.1 | Identificación de errores: si se detecta automaticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo se debe identificar y el error se debe describir al usuario, mediante un texto. | 1 |
|  | 3.3.3.2 | 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones: se deben proporcionar etiquetas o instrucciones, cuando el contenido requiera la introducción de datos por parte del usuario. | 1 |
|  | 3.4.1 | 3.3.2 | Compatible: se debe maximizar la compatibilidad con las aplicaciones de usuario actuales y futuras, incluyendo las ayudas tecnicas. | 1 |
|  | 3.4.1.1 | 4.1.1 | Procesamiento: En los contenidos implementados, mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos deben tener las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos deben estar anidados de acuerdo con sus especificaciones; los elementos no deben contener atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características. Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falle un carácter crítico para su información, como un signo de "mayor que", o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas. | 1 |
|  | 3.4.1.2 | 4.1.2 | Nombre, función, valor: para todos los componentes de la interfaz de usuario el nombre y la función se deben ser determinados por software, y los cambios en estos elementos se deben encontrar disponibles para su consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas. Nota: Este criterio de conformidad se dirige principalmente a los autores web que desarrollan sus propios componentes de interfaz de usuario. Por ejemplo, los controles estándar de HTML satisfacen automáticamente este criterio cuando se emplean de acuerdo con su especificación. | 1 |